陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2017年12月29日，陕西东科制药有限责任公司根据老厂区技术改造项目环境保护竣工验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1. 建设地点、规模、主要建设内容

陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目位于陕西省杨凌示范区新桥路8号，是一家集研发、生产、销售为一体的医药企业，拥有片剂、胶囊、颗粒、贴剂等7种剂型，均已通过新版GMP认证。

原有工程于2000年1月开工建设，2000年12月竣工并投入试运营。本次老厂区进行技术改造主要内容包括：原提取车间改造540 m2外用制剂车间、1617 m2外包车间、326 m2展览中心、日处理69吨污水处理站、新建200 m2原材料及产品库房、1384.38 m2钢结构物流仓库。

- 建设过程及环保审批情况

2017年3月苏州科太环境技术有限公司编制完成《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》；2017年3月20日取得《杨凌示范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》（杨管环批复﹝2017﹞4号文）（详见附件 2）。项目属于技术改造项目。项目于2017年 5月3日开工建设，2017年9月竣工。项目在建设和生产过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3. 投资情况

项目总投资564万元， 环保投资95.68万元，比例16.96%

二、工程变动情况

本项目原环评要求设置事故应急池，容积不小于60m3。根据陕西东科制药有限责任公司环境影响报告书变更说明，不设置事故废水收集池，原由是原环评的事故废水收集池是为污水处理站出现故障时设置的，按照污水处理站的日处理规模设置容纳一天的废水量，污水处理站已设有收集池和调节池，收集池的容积约为42m3（4.00×3.00×3.50），调节池的容积约为27.22m3（3.05×2.55×3.50），合计总容积69.22m3＞60m3，可以满足事故废水容纳的要求。因此，未建设事故废水收集池。该变更在杨凌示范区环境保护局进行了备案。

三、环境保护设施建设情况

1. 废水

新建一座69 m3/d污水处理站，采用生化处理工艺，原污水处理站拆除；职工餐厅建成0.65m3隔油池一座；厂区建成40m3化粪池一座。厂区雨污分流，企业产生的生活污水经隔油池和化粪池预处理后与生产废水一并进入污水处理站处理后，排入市政管网，最终进入杨凌示范区污水处理厂。

2. 废气

（1）粉尘

生产加工过程中在每个产生颗粒物的操作间安装集气罩收集，通过除尘机组管道进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放至环境空气中。除尘器型号JBL-1600/A。

（2）非甲烷总烃

产生非甲烷总烃的操作间安装集气罩收集，经管道进入废气处理设施处理后通过15m高排气筒高空排放。废气处理设施为3#型活性炭废气净化塔，填料为φ4煤质颗粒活性炭。

（3）天然气锅炉

项目已有一台3t/h锅炉，为生产提供蒸汽热源，生活提供热水。燃烧废气由16m高烟囱高空排放。

（4）油烟

职工餐厅设置2个灶头，经过DLZ-F-8静电式油烟净化器处理后经6m高排气筒排空。

（5）无组织氨和硫化氢

污水处理站格栅、调节池、污泥池等工艺单元产生的恶臭气体，主要是氨与硫化氢，均已经加盖密封，周围设置有绿化。

3. 噪声

本项目主要噪声设备有粉碎机、切胶机、开炼机、制膏机、污水处理站水泵运行产生的噪声。通过选用新型低噪设备、厂房隔声，距离衰减措施达到降噪效果。

4. 固废

生产过程中产生的废药材，主要是贴剂胶布头、带有少量药材，自行收集利用。生产中产生的废包装材料，集中收集后出售给废品回收站。职工日常生活中产生的生活垃圾，配置有垃圾桶，由环卫部门统一清运。

废气非甲烷总烃处理装置产生的废活性炭，属于危险废物类别为 HW49，废物代码 900-041-49，收集后存放在危险废物暂存间，交给陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。合同见附件。

5. 其它环境保护设施

（1）环境风险防范设施

①危废贮存间进行了防渗处理，生产车间及运输道路进行硬化处理。

②制定责任人，制定安全生产管理制度，加强宣传教育，规范生产。

③制定设备定期检查制度，从源头断绝环境风险。

（2）在线监测装置

污水处理站建有在线自动监测装置，监测项目化学需氧量、PH、流量、氨氮，数据每2小时更新一次，上传到省在线监控管理平台。2017年6月7日至2017年6月8日由陕西众邦环保检测技术有限公司对自动监测仪器中氨氮和COD数据进行过比对监测，比对结果符合《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ /T 354-2007）的要求。建立了污水处理站数据运行记录。

四、环境保护设施效果

1. 废水

验收监测期间污水处理站排放口水质中氨氮、COD、BOD，监测结果均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中表2二级排放限值要求；悬浮物、pH、动植物油监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值要求。

2. 废气

验收监测期间，粉尘排气筒出口监测断面颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级标准限值要求。

非甲烷总烃排气筒出口监测断面非甲烷总烃监测结果符合陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1医药制药行业排放标准限值要求，去除效率满足要求。

天然气锅炉排气筒出口监测断面烟尘、二氧化硫、二氧化氮监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》。

职工餐厅油烟排放口测定结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求。

厂界无组织排放监控点环境空气中氨和硫化氢监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级标准限值要求。

3. 噪声

验收监测期间，厂界东、南、西、北,昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4. 固体废物

一般固体废弃物均妥善处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中要求，不会对周围环境产生不利影响。

废活性炭统一收集储存于危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中相关规定要求，交由“陕西新天地固体废物综合处置有限公司”进行处置。

五、工程建设对环境的影响

根据项目工程分析和监测结果，项目废水排放满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)表2中二级标准限值及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值的要求；厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准限值要求；项目厂界各监测点无组织排放颗粒物最大浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的无组织排放限值。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组认真审核了项目验收的相关资料，进行了现场检查。项目落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，废水、废气、噪声监测结果满足相应的排放标准，固体废物得到了合理处置，符合竣工环境保护验收条件，同意陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1. 完善项目竣工环境保护申请验收相关资料。

2. 补充危险废物统计记录。