陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造

项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

瑞诚验（书）字（2017）第006号

建设单位：陕西东科制药有限责任公司

编制单位：陕西瑞诚检测技术有限公司

陕西瑞诚检测技术有限公司

2017年12月

建设单位：陕西东科制药有限责任公司

法人代表：徐军

编制单位：陕西瑞诚检测技术有限公司

法人代表：李海文

项目负责人：李林珍

建设单位                            编制单位

电话：13891965252                   电话：（029）81020950

传真：（029）87032206               传真：（029）81020950

邮编：712100                        邮编：710077

地址：陕西省杨凌示范区新桥路8号   地址：西安市雁塔区锦业路69号创业研发园A区5号

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	3

3 工程建设情况	4

3.1工程基本情况	4

3.1.1原有工程基本情况	4

3.1.2 技改工程基本情况	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料、生产设备及生产规模	11

3.3.1主要原辅材料	11

3.3.2产品规模	12

3.4水源及水平衡	13

3.4.1水源	13

3.4.2水平衡	13

3.5工艺流程及主要污染工序	14

3.6项目变动情况说明	20

4环境保护措施	21

4.1污染物治理/处置实施	21

4.1.1废水污染及其治理措施	21

4.1.2废气污染源及其治理措施	22

4.1.3噪声污染源及其治理措施	24

4.1.4固体废弃物污染源及其治理措施	24

4.2其他环保设施	25

4.2.1在线监测	25

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	25

4.3.1环保设施实际投资	25

4.3.2环保设施“三同时”落实情况	25

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	27

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	27

5.1.1建设项目概况	27

5.1.2环境质量现状	27

5.1.3污染物排放情况	28

5.1.4主要环境影响	28

5.1.5环境保护措施	29

5.1.6总结论	30

5.2审批部门审批决定	31

6验收执行标准	33

7验收监测内容	35

7.1环境保护设施调试效果	35

7.1.1废水	35

7.1.2废气	35

7.1.2.1有组织排放	35

7.1.2.2无组织排放	36

7.1.3厂界噪声监测	36

7.1.4固（液）体废物调查	36

8质量保证及质量控制	38

9验收监测结果	40

9.1生产工况	40

9.2环境保护设施调试效果	40

9.2.1污染物达标排放监测结果	40

9.2.1.1废水	40

9.2.1.2废气	41

9.2.1.3 厂界噪声	44

9.2.1.4固体废物调查结果	45

9.2.1.5 污染物排放总量核算	46

10验收监测结论及建议	47

10.1环境保护设施运行效果	47

10.2 环境管理检查结果	48

10.3 建议	48

附 件 目 录

附件1：备案通知

附件2：批复

附件3：环境影响报告书变更说明

附件4：委托书

附件5：11月用水单据

附件6：污水处理站管理规章制度

附件7：陕西东科制药有限责任公司数采仪联网报告

附件8：比对报告

附件9：污水处理站运行记录

附件10：工况统计表

附件11：危废协议、联单

附件12：环保管理制度

附图：现场及采样照片

# 1 验收项目概况

陕西东科制药有限责任公司位于陕西省杨凌示范区新桥路8号，是一家集研发、生产、销售为一体的医药企业，拥有片剂、胶囊、颗粒、贴剂等7种剂型，均已通过新版GMP认证。公司科研实力雄厚，在陕西省中药行业处于前沿和领先地位。

原有工程于2000年1月开工建设，2000年12月竣工并投入试运营，总投资4082.9 万元，占地面积为19281.3 m2，建筑面积为18808.4 m2；建设内容主要包含前处理提取车间（提取工序于2015年06月搬至该企业安康厂区，搬离后厂房处于闲置状态，本次将其将改造为外包车间）、固体制剂车间、质检办公楼、仓库、锅炉房等；原有工程于2000年7月完成环境影响评价报告的编制，目前原有工程未进行环保竣工验收。

公司原提取车间搬迁至安康厂，因此对老厂区进行技术改造，主要改造内容包括：原提取车间改造540 m2外用制剂车间、1617 m2外包车间、326 m2展览中心、日处理69吨污水处理站、新建200 m2原材料及产品库房、1384.38 m2钢结构物流仓库。

陕西东科制药有限责任公司2015年12月31日取得杨凌示范区发展和改革局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目备案的通知（杨管发改发﹝2015﹞177号文）（详见附件 1）；于2016年11月22日委托苏州科太环境技术有限公司编制环境影响报告书，2017年3月份苏州科太环境技术有限公司正式编制完成《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》；2017年3月20日取得《杨凌示范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》（杨管环批复﹝2017﹞4号文）（详见附件 2），2017年12月13日取得《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书变更说明》（详见附件 3）。

本项目于2017年 5月3日开工建设，2017年9月竣工。

2017年11月10日委托陕西瑞诚检测技术有限公司（以下简称我公司）担任本项目的环境保护竣工验收工作（详见附件 4）。2017年11月20日我公司技术人员进行现场探勘，然后编制验收监测方案，2017年11月28日至2017年11月29日我公司技术人员根据验收监测方案对本项目进行了验收监测。依据《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》，《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书变更说明》、《杨凌示范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》（杨管环批复﹝2017﹞4号文）和现场调查及验收监测各污染源排放情况的基础上，编制了陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目竣工环境保护验收监测报告。

- 2 验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

（3）中华人民共和国环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染类》

（5）国家环保总局《环境监测技术规范》及有关监测方法；

（6）《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》苏州科太环境技术有限公司，2017年3月，《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书变更说明》2017年12月13日；

（7）杨凌示范区环境保护局《关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》，杨管环批复﹝2017﹞4号文；

（8）委托书。

# 3 工程建设情况

## 3.1工程基本情况

### 3.1.1原有工程基本情况

原有工程于2000年1月开工建设，2000年12月竣工并投入试运营，总投资4082.9万元，占地面积为19281.3 m2，建筑面积为18808.4 m2；建设内容主要包含前处理提取车间（提取工序于2015年06月搬至该企业安康厂区，搬离后厂房处于闲置状态，本次将其将改造为外包车间）、固体制剂车间、质检办公楼、仓库、锅炉房等。职工160人，每年生产260天，每天工作8小时；生产能力为年产片剂65万盒/年、胶囊剂759.96万盒/年、颗粒剂640万盒/年，原有工程具体生产规模及产品方案见表3-1。

表3-1 现有工程产品方案一览表

| 产品名称 | 剂型 | 规格 | 产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仙蟾片 | 片剂 | 60g/盒 | 65万盒 | 5万盒/a |
| 参归养血片 |  | 60g/盒 |  | 40万盒/a |
| 秦川通痹片 |  | 30g/盒 |  | 20万盒/a |
| 妇炎舒胶囊 | 胶囊剂 | 60g/盒 | 759.96万盒 | 425.31万盒/a |
| 甘海胃康胶囊 |  | 60g/盒 |  | 194.33万盒/a |
| 心欣舒胶囊 |  | 50g/盒 |  | 60万盒/a |
| 乙肝舒康胶囊 |  | 50g/盒 |  | 7.12万盒/a |
| 胃复宁胶囊 |  | 30g/盒 |  | 1.2万盒/a |
| 黄龙咳喘胶囊 |  | 30g/盒 |  | 72万盒/a |
| 黄龙止咳颗粒 | 颗粒剂 | 120g/盒 | 640万盒/a | 600万盒/a |
| 通脉颗粒 |  | 110g/盒 |  | 20万盒/a |
| 益肝乐颗粒 |  | 110g/盒 |  | 20万盒/a |

### 3.1.2 技改工程基本情况

项目名称：陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目

建设性质：技改

建设单位：陕西东科制药有限责任公司

建设投资：总投资概算564万元，环保投资概算30.2万元，比例5.35%。实际总投资564万元，实际环保投资95.68万元，比例16.96%

位置与交通：本项目位于陕西省杨凌示范区新桥路8号，占地面积1928.3 m2（本次技术改造利用厂区原有场地及空地，不新增用地）。项目东侧是杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司，东南侧是杨凌熊猫王酒业有限责任公司，南侧是杨凌光泰实业有限公司，西侧是新桥路，北侧是嘉德生物工程公司。项目地理位置见图3-1，项目总平面布局见图3-2。

## 3.2建设内容

本项目总投资564万元，利用厂区原有厂房及空地，不新增用地。主要建设内容为：改造540 m2外用制剂车间、1617 m2外包车间、326 m2展览中心以及日处理69 m3污水处理站一座，新建200 m2原材料及成品库房一栋、1384.38 m2物流仓库一栋。

按主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、依托工程、环保工程划分，本项目组成及建设内容见表3-2

陕西东科制药有限责任公司

图3-1：地理位置图

图3-2：项目总平面布置图

表3-2项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 主要建设内容 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 |  | 实际 |  |  |
| 主体工程 | 橡胶膏剂生产线一条 | 建设外用制剂车间一座（1F，建筑面积为540 m2），用于生产橡胶膏剂、散剂、贴剂及软膏剂。 | 橡胶膏剂生产线用于生产伤湿止痛、复方祖司麻止痛膏、小儿止泻贴、精制狗皮膏、咳喘膏。 精制狗皮膏年产量为24万贴/年；麝香壮骨膏年产量为12万贴/年；伤湿止痛年；产量为5760万贴/年；复方祖司麻止痛膏年产量为1440万贴/年；咳喘膏年产量为12万贴/年。小儿止泻贴年产量为16 万贴/年。 | 建设外用制剂车间一座（1F，建筑面积为540 m2 ），用于生产橡胶膏剂、散剂、贴剂及软膏剂 | 橡胶膏剂生产线用于生产伤湿止痛膏； 伤湿止痛膏年产量为5760 万贴/年。 | 利用现有空置厂房进行技术改造，每一条生产线都有独立的车间。 |
|  | 散剂生产线一条 |  | 散剂生产工艺用于生产展筋活血散，展筋活血散年产量1.98万瓶/年。 |  | 散剂生产工艺用于生产展筋活血散，展筋活血散年产量1.98万瓶。 |  |
|  | 贴剂生产线一条 |  | 贴剂生产线用于生产水杨酸苯酚贴，水杨酸酚贴年产量6000贴/年。 |  | 贴剂生产线用于生产水杨酸苯酚贴，水杨酸酚贴年产量6000贴/年。 |  |
|  | 软膏剂生产线一条 |  | 软膏剂生产线用于生产润肌皮肤膏，润肌皮肤膏年产量100瓶/年。 |  | 软膏剂生产线用于生产润肌皮肤膏，润肌皮肤膏年产量100瓶/年。 |  |
| 辅助工程 | 外包车间 | 利用现有厂房，对各功能间重新布局，改建为外包车间，面积为1617 m2，设有电子监管码设备两套，主要用于药品的装盒、装箱等。 |  | 现有厂房改造，对各功能间重新布局，改建为外包车间，面积为1617m2 ，设有电子监管码设备两套，主要用于药品的装盒、装箱等。 |  | 利用现有厂房进行改造，与环评一致 |
|  | 展览中心 | 利用现有厂房改造，改建面积为326m2，主要用于公司产品品牌展示及外来人员接待会议。 |  | 现有厂房改造，改建面积为326m2，主要用于公司产品品牌展示及外来人员接待会议。 |  | 利用现有厂房进行改造，与环评一致 |
|  | 污水处理站一座 | 处理能力为60m3/d，处理工艺采用生化处理。 |  | 新建一座69m3/d污水处理站，采用生化处理工艺。 |  | 新建，与环评一致。 |
| 储运工程 | 原材料及成品库 | 1F，建筑面积为200 m2，主要用于存放原材料及产品 |  | 1F，建筑面积为200 m2，主要用于存放原材料及产品 |  | 新建，与环评一致。 |
|  | 物流仓库 | 2F，钢结构，建筑面积为1384.38m2，新增叉车两台，主要用于成品、原辅料及包材的存放。 |  | 2F，钢结构，建筑面积为1384.38m2，新增叉车两台，主要用于成品、原辅料及包材的存放 |  | 新建，与环评一致 |
|  | 原辅料运输 | 主要为汽车运输。 |  | 主要为汽车运输。 |  | 与环评一致 |
|  | 产品运输 | 主要为汽车运输。 |  | 主要为汽车运输。 |  | 与环评一致 |

续表3-2项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 主要建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 公用工程 | 给水 |  | 来自市政自来水管网。 | 由市政供水管网。 | 与环评一致 |
|  | 排水 |  | 雨污分流、清污分流。厂内污（废）水经自建的污水处理站处理后排入城市污水管网，进入杨凌示范区污水处理厂。 | 雨污分流，厂区内的废水污水处理站处理后，排入市政管网，最终进入杨凌示范区污水处理厂。 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 来自杨凌示范区市政电网。 | 由市政供电。 | 与环评一致 |
|  | 供热、制冷 |  | 冬季取暖采用市政集中供热；锅炉主要是为热风循环烘箱提供热源和员工提供生活热水（本次扩建锅炉燃气不新增。原因：原提取车间的蒸汽现用于改扩建后制剂车间，提取工序于2015年06月搬至企业安康厂区，搬离后厂房处于闲置状态，本次将其将改造为外包车间；现有工程所提供热水足以满足新增员工用热水，因此本次扩建之后锅炉燃气不新增，不新增排污）。夏季制冷采用分体空调制冷。 | 冬季供暖采用现有的锅炉，锅炉主要用于4条生产线热风循环烘箱和员工提供生活热水。夏季采取分体式空调制冷。 | 依托现有 |
| 依托工程 | 依托现有厂区 | 办公楼 | 3F，砖混结构，主要用于职工办公。 | 3层的砖混结构，主要用于职工办公。 | 依托现有 |
|  |  | 职工宿舍 | 3F，砖混结构，主要用于职工住宿和午间休息。 | 3层的砖混结构，主要用于职工住宿和午间休息。 | 依托现有 |
|  |  | 食堂 | 1F，砖混结构，为职工提供一日三餐，职工食堂有2个灶头。 | 1层砖混结构，为职工提供一日三餐，职工食堂有 2 个灶头。 | 依托现有 |
|  | 依托 市政 | 给水 | 依托市政自来水管网，可以实现接管。 | 依托市政自来水管网，可以实现接管。 | 与环评一致 |
|  |  | 排水 | 依托杨凌示范区污水处理厂深度处理，可以接入市政污水管网，进入杨凌示范区污水处理厂。 | 依托杨凌示范区污水处理厂深度处理，可以接入市政污水管网，进入杨凌示范区污水处理厂。 | 与环评一致 |
|  |  | 供电 | 依托市政电网，可以满足本项目要求。 | 依托市政电网，可以满足本项目要求。 | 与环评一致 |

续表3-2项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 主要建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际 |  |
| 环保工程 | 废气治理工程 | 外用制剂车间设有布袋除尘机组一套，除尘机组管道主要分布在散剂分装室、称配室、粉碎室、总混室等。 | 新增2套废气处理设施：一套布袋除尘器，用于外剂车间，除尘机组管道分散在散剂分装室、称配室、粉碎室、总混室；一套活性炭吸附装置，处理非甲烷总烃废气。 | 新建，与环评一致 |
|  | 废水治理工程 | 建设处理能力为60 m3/d污水处理站一座，处理工艺采用生化处理。 | 新建一座69 m3/d污水处理站，处理工艺采用生化处理，并且建设污水自动监测系统，时实上传数据。 | 新建，与环评一致 |
|  | 噪声治理工程 | 基础减震、厂房隔声等。 | 厂房隔声。 |  |
|  | 固废治理工程 | 生活垃圾和污水处理站污泥收集后交由环卫部门处置，包装废物回收后外售；废药材综合利用；废活性炭收集后交有资质单位统一处理。 | 生活垃圾收集后交由环卫部门处置；包装废物回收后外售；活性炭收集后统一交给有资质的单位安全处置。 |  |
|  | 绿化工程 | 绿化面积7700m2，占总面积的40%。 | 绿化面积7700m2，占总面积的40%。 | 依托现有 |

## 3.3主要原辅材料、生产设备及生产规模

### 3.3.1主要原辅材料

（1）主要原辅材料见表3-3

表3-3 主要原辅材料

| 产品 | 项目名称 | 年用量（t/a） | 产品 | 项目名称 | 年用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伤湿止痛膏橡胶制剂 | 冰片 | 1.152 | 水杨酸苯酚贴 | 水杨酸 | 0.000936 |
|  | 樟脑 | 2.304 |  | 石蜡 | 0.00002 |
|  | 水杨酸甲酯 | 1.728 |  | 凡士林 | 0.000192 |
|  | 薄荷脑 | 1.152 |  | 聚乙烯瓦楞 | 0.003 |
|  | 液体石蜡 | 0.576 |  | 医用胶布 | 0.0005 |
|  | 天然橡胶 | 22.32 |  | 苯酚 | 0.000048 |
|  | 布 | 39.216 |  | 胭脂红 | 0.000004 |
|  | 瓦楞 | 24 |  | 50%乙醇 | 0.00004 |
|  | 立德粉 | 30.816 |  | 海绵圈 | 0.0005 |
|  | 羊毛脂 | 0.792 |  | 合计 | 0.00524 |
|  | 松香 | 11.52 | 润肌皮肤膏 | 大枫子仁 | 0.00016 |
|  | 流浸膏 | 2.88 |  | 红粉 | 0.00016 |
|  | 凡士林 | 1.296 |  | 核桃仁 | 0.00016 |
|  | 芸香浸膏 | 1.44 |  | 蓖麻子 | 0.00016 |
|  | 颠茄流浸膏 | 1.44 |  | 樟脑 | 0.00016 |
|  | 合计 | 142.632 |  | 松香 | 0.00001 |
|  | - | - |  | 蜂蜡 | 0.00007 |
| 展筋活血散 | 药材细粉 | 0.00596 |  | 麻油 | 0.000135 |
|  | 合计 | 0.00596 |  | 合计 | 0.001015 |

（2）生产设备见表3-4

表3-4生产设备

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量（台） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 橡胶膏剂 |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | 150kg | 2 | 订购 |
| 2 | 电子秤 | 30kg | 2 | 订购 |
| 3 | 粉碎机 | / | 2 | 订购 |
| 4 | 切胶机 | / | 2 | 订购 |
| 5 | 开炼机 | 360 | 1 | 订购 |
| 6 | 开炼机 | 250 | 1 | 订购 |
| 7 | 捏炼机 | 300 | 3 | 订购 |
| 8 | 热风循环烘箱（蒸汽） | / | 3 | 订购 |
| 9 | 涂布切片自动线 | / | 2 | 订购 |
| 10 | 切片机 | / | 4 | 订购 |
| 11 | 薄膜连续封口包装线 | / | 1 | 订购 |
| 12 | 刺孔机 | / | 2 | 订购 |
| （二） | 软膏剂、贴剂、散剂 |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | 150kg | 1 | 订购 |
| 2 | 电子秤 | 30kg | 1 | 订购 |
| 3 | 粉碎机 | / | 1 | 订购 |
| 4 | 热风循环烘箱（蒸汽） | / | 1 | 订购 |
| 5 | 散剂分装机 | LM-14 | 1 | 订购 |
| 6 | 贴剂、软膏剂制膏机 | / | 2 | 订购 |
| 7 | 贴剂裁片机 | / | 1 | 订购 |
| 8 | 软膏剂分装机 | / | 1 | 订购 |

### 3.3.2产品规模

生产规模见表3-5

续表3-5 生产规模

| 产品名称 | 剂型 | 规格 | 环评产量 |  | 实际产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精制狗皮膏 | 贴剂 | 2.3克/贴 | 24万帖/年 | 522.6千克/年 | 0 | 0 |
| 麝香壮骨膏 |  | 2.8克/贴 | 12万帖/年 | 336千克/年 | 0 | 0 |
| 伤湿止痛膏 |  | 5.5克/片 | 5760万贴/年 | 136220千克/年 | 5760万贴/年 | 136220千克/年 |
| 复方祖司麻止痛膏 |  | 5.3克/贴 | 1440万帖/年 | 34344千克/年 | 0 | 0 |
| 咳喘膏 |  | 1.2克/贴 | 12万帖/年 | 154千克/年 | 0 | 0 |
| 小儿止泻帖 |  | 1.29克/贴 | 16万帖/年 | 2064千克/年 | 0 | 0 |
| 展筋活血散 | 散剂 | 0.3克/瓶 | 1.98万瓶/年 | 5.94 千克/年 | 1.98万瓶/年 | 5.94千克/年 |
| 水杨酸苯酚贴 | 贴剂 | 0.8克/贴 | 6000 贴/年 | 4.8千克/年 | 6000贴/年 | 4.8千克/年 |
| 润肌皮肤膏 | 软膏剂 | 10克/瓶 | 100瓶/年 | 1千克/年 | 100瓶/年 | 1千克/年 |

本项目新增职工40人，年工作260天，每天工作8小时。

## 3.4水源及水平衡

### 3.4.1水源

本项目生产和生活用水均依托自来水管网。

### 3.4.2水平衡

根据调查11月份用水量1185t（详见附件 5），工作22天，平均每天用水53.9t。水平衡图见图3-3

消耗1

12

消耗0.3

15

4.4

2

1.5

6

排入市政污水管网

固剂车间地面清洁、设备清洗

外包车间地面清洁、设备清洗

总用水量

11

8.8

4.8

消耗0.4

污水处理站

固剂车间清洗衣服

外剂车间地面清洁、设备清洗

纯化水制水

锅炉补水

生活用水

9

消耗0.88

消耗9

消耗3

消耗1.2

53.9

1.6

3.52

1.2

35.95

生活用水

4

单位：t/d

说明：

原有用水

新增用水

5

0

消耗2.2

图3-3：水平衡图

## 3.5工艺流程及主要污染工序

本项目共建设4条生产线以及一座69 m3/d污水处理站。4条生产线分别是伤湿止痛膏剂、展筋活血散剂、水杨酸苯酚贴剂、润肌皮肤膏生产线，均位于外用制剂车间。

伤湿止痛膏剂生产工艺流程及产污环节见图3-4，展筋活血散生产工艺流程及产污环节见图3-5，水杨酸苯酚贴产工艺流程及产污环节见图3-6，润肌皮肤膏生产产工艺流程及产污环节见图3-7，污水处理站工艺流程及产物环节见图3-8。

橡胶

图示说明：

洁净工作区

一般工作区

物料区

切 胶

素 炼

溶 胀

混 炼

粗 炼

精 炼

涂 布

贴衬切片

内包装

冰片、薄荷脑、樟脑、水杨酸甲酯、液体石蜡

伤湿止痛流浸膏、芸香浸膏、颠茄流浸膏

立德粉、松香、

羊毛脂、凡士林

外包装

入库

待验

包装盒

包装箱

噪声

非甲烷总烃、噪声

非甲烷总烃、噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

非甲烷总烃、噪声

粉尘、噪声

非甲烷总烃、噪声

非甲烷总烃、固废、噪声

中间产品检验

粉尘、噪声

图3-4：伤湿止痛膏工艺流程及产污染环节

伤湿止痛膏生产工艺流程简述：

来自原材料库的原料橡胶进入外清间，经清洁并拆除外包装后送入气锁间，再由净化区内的生产人员运至存料间备用，将干燥的橡胶切成合适的三角形，切好的橡胶块在常温下加入炼胶机中，炼成网状胶片，加入原材料冰片、薄荷脑、樟脑、水杨酸甲酯、液体石蜡进行浸泡，至完全溶胀成凝胶状，按照工艺标准依次加入伤湿止痛流浸膏、芸香浸膏、颠茄流浸膏、立德粉、松香、羊毛脂、凡士林，溶胀后的橡胶加入加压式捏炼机内进行混炼，在混炼机中粗炼，继续搅拌约4h形成均匀膏浆，精炼然后检验是否符合涂布，利用热压涂布机，对膏状胶料进行热压涂布，按照一定的切制规格标准，将涂布过的橡胶膏剂切制成大小、厚薄均匀片状，将伤湿止痛膏剂送入包装间进行机械包装或手工包装，然后经传送带送至外包装间经贴签、装盒包装、在装箱捆扎后入库待检。

产污环节：

1、粉尘；加入原材料冰片、薄荷脑、樟脑、水杨酸甲酯、液体石蜡溶胀工序，加入原材料立德粉、松香、羊毛脂、凡士林混炼工序产生粉尘；

2、非甲烷总烃：素练、溶胀、混炼、涂布工序产生非甲烷总烃废气；

3、噪声：切胶机、熔炼机、涂布机产生噪声

4、固废：涂布产生少量固废。

展筋活血散药粉

装 瓶

外包装

入库

待验

包装盒

包装箱

粉 尘

粉尘、噪声

图示说明：

洁净工作区

一般工作区

物料区

图3-5：展筋活血散工艺流程及产污染环节

展筋活血散生产工艺流程简述：

原材料中展筋活血散药粉送入散剂分装间进行装瓶，经传送带送至外包间经贴签、热缩包装、在装箱捆扎入库后待检。

产污环节：

- 粉尘：原材料展筋活血散药粉，装瓶产生粉尘废气；

- 噪声：装瓶过程产生噪声。

水杨酸

苯酚

凡士林、石蜡

胭脂红

50%乙醇

粉碎、过筛

加热熔融

溶解搅拌

混合制膏

裁  片

内包装

外包装

入库

待验

包装箱

包装盒

海绵垫圈

聚乙烯瓦楞

噪声、粉尘

固废、噪声、非甲烷总烃

噪声、固废

图示说明

洁净工作区

一般工作区

物料区

图3-6：水杨酸苯酚贴膏生产工艺及产污染环节

水杨酸苯酚贴膏生产工艺流程简述：

原材料水杨酸进行粉碎、过筛，按照一定工艺需求加入原材料苯酚、凡士林、石蜡、胭脂红、50%乙醇进行加热溶解，送入制膏间进行混合制膏，对混合均匀的药膏进行裁片，经传送带送至外包间经贴签、包装箱、包装盒，捆扎入库待检。

产污环节：

- 粉尘：原材料水杨酸粉碎过筛过程产生粉尘；

- 非甲烷总烃：加热溶解、混合制膏工序产生非甲烷总烃；

- 噪声：水杨酸粉碎过程、加热溶解、混合制膏、裁片、包装工序产生噪声；

- 固废：裁片的过程产生少量固废。

麻油

加热沸腾

降温

搅拌

制膏

装瓶

装瓶

樟脑

研细

大枫子仁、核桃仁、蓖麻子

红粉

包装瓶

外包装

入库

待验

包装盒

包装箱

图示说明

洁净工作区

物料区

一般工作区

噪声、非甲烷总烃

噪声、粉尘

噪声、非甲烷总烃

噪声、固废

粉尘

图3-7：润肌皮肤膏生产工艺流程及产污环节

润肌皮肤膏生产工艺流程简述：

将原材料麻油加热沸腾，然后降温加入研细大枫子仁、核桃仁、蓖麻子置于搅拌器中进行搅拌均匀，加入樟脑、红粉快速搅拌均匀形成粘稠胶体包装成瓶，进行封装入库待检。

产污环节：

- 粉尘：加入原材料大枫子仁、核桃仁、蓖麻子研细、红粉过程产生粉尘；

- 非甲烷总烃：加热沸腾、搅拌、制膏过程产生非甲烷总烃废气；

- 噪声：加热沸腾、搅拌、研细、装瓶过程产生噪声；

- 固废：装瓶的过程中产生少量固废。

图3-8：污水处理站工艺流程及产物环节

污水处理站处理工艺简述：

格栅采用人工格栅清除污水中含有的大颗粒固体物或漂浮物，保证后续处理装置稳定运行，最大限度的保护调节池提升泵。

调节池内进行水质和水量充分混合均匀的污水通过潜水排污泵提升至反应池，加絮凝剂及酸（碱）调节 pH。

反应池出水自流入初沉池，采用竖流式沉淀池，主要进行固液分离。出水进入生化处理单元，底部泥斗内污泥通过气提装置提升至污泥池。

初沉池出水进入水解酸化池, 采用水解酸化池对污水进行处理，使处理池体内为水解酸化环境或为好氧环境，在水解酸化条件下，有机污染物水解酸化，将其中大分子、难降解的有机污染物转化为小分子、易降解的污染物，为后续好氧反应创造良好条件。另外，在水解酸化条件下，回流硝酸盐进行反硝化反应，将硝基氮转化为氮气。好氧条件下，增加好氧处理停留时间，保证处理效果。

水解酸化池出水自流入接触氧化池，接触氧化池控制其有机负荷及溶解氧浓度，使有机污染物经水解酸化反应后在此经过填料上生长的各类生物菌群反应，最终转化为二氧化碳和水，得到彻底氧化去除。部分含氮有机物和氨氮在此经填料上的硝化细菌作用，经各步反应，氧化成硝态氮。

二沉池采用竖流式沉淀池，主要进行固液分离，澄清接触氧化池出水（含有较多脱落的生物膜和不溶解物质），沉淀污水和生物膜定期排至污泥池。污水处理系统中产生的污泥排入到污泥池，污泥池上清液回流至调节池进行循环处理，防止二次污染，污泥池的污泥由污泥泵抽吸至污泥脱水系统处理。

产物环节：

- 废气：调节池和污泥池产生无组织废气主要是氨和硫化氢；

- 噪声：主要是风机产生噪声；

- 固废：污泥池产生的污泥。

## 3.6项目变动情况说明

本项目原环评要求设置事故应急池，容积不小于60m3,2017年12月13日陕西东科制药有限责任公司取得环境影响报告书变更说明（详见附件3）不设置事故废水收集池，原由是原环评的中事故废水收集池是为污水处理站出现故障时设置的，按照污水处理站的日处理规模设置容纳一天的废水量，项目污水处理站设有收集池和调节池，收集池的容积约为42m3（4.00×3.00×3.50），调节池的容积约为27.22m3（3.05×2.55×3.50），合计总容积69m3＞60m3，可以满足事故废水容纳的要求。因此，未建设事故废水收集池。

# 4环境保护措施

## 4.1污染物治理/处置实施

### 4.1.1废水污染及其治理措施

1、生活废水

公司现有职工200人，食堂产生的餐饮污水经过隔油池处理后，连同生活污水进入化粪池处理，处理后进入新建69m3/d污水处理站处理最终进入市政管网。

2、车间地面、生产设备、工器具清洗

本项目生产车间地面每班清洗一次和设备每天清洗一次产生的清洗废水；生产中所用的周转容器、模具、工器具等在更换品种时均需洗，清洗在专设的清洗间进行，个别不能移动的设备在现场清洗，产生清洗废水。清洗废水主要污染因子为 COD 和 SS，清洗废水直接进入新建69m3/d污水处理站处理。

3、污水处理系统

本项目新建一座69 m3/d污水处理站采用生化处理工艺，工艺流程图见图4-1，位于厂区西北角，原污水处理站拆除。污水处理站由江苏一环集团有限公司设计并施工。污水处理站采用半地埋式，主要有格栅、调节池、反应池、调节池、初沉池、水解池、接触氧化、二沉池工艺单元，处理后排入市政管网。本项目已经建立污水处理站的管理规章制度（详见附件 6）。

图4-1：污水处理站工艺流程图

具体见废水污染物及其治理措施一览表表4-1。

表4-1 废水污染物及其治理措施一览表

| 污染源 |  | 污染因子 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 食堂废水 | COD、动植物油、悬浮物 | 隔油池+化粪池+污水处理站 | 市政管网 |
|  | 职工宿舍 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物 | 化粪池+污水处理站 |  |
|  | 办公室楼 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物 | 化粪池+污水处理站 |  |
| 生产废水 | 清洗废水 | 悬浮物 | 污水处理站 |  |

### 4.1.2废气污染源及其治理措施

本项目废气污染源有：4条生产车间产生有组织废气主要是粉尘和非甲烷总烃；天然气锅炉燃烧产生的废气；食堂产生的餐厅油烟；污水处理站产生无组织废气氨和硫化氢。

1、粉尘

项目生产加工过程中产生的粉尘主要污染物为颗粒物，主要污染工序包括伤湿止痛膏生产过程熔炼和混炼工序中投料产生颗粒物、展筋活血散生产过程投料和装瓶工序中产生颗粒物、水杨酸苯酚贴膏生产过程粉碎工序产生颗粒物和润肌皮肤膏生产过程投料和研细工序中产生颗粒物，已经在每个产生颗粒物的操作间安装集气罩收集，然后通过除尘机组管道进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放至环境空气中。布袋除尘器型号JBL-1600/A，由靖江市双鑫空调净化设备厂生产。

2、非甲烷总烃

项目生产加工过程中产生的非甲烷总烃，主要污染工序包括伤湿止痛膏生产过程中素炼、溶胀、混炼、涂布工艺产生非甲烷总烃废气、水杨酸苯酚贴膏生产过程加热熔融和混合制膏工序中产生非甲烷总烃废气和润肌皮肤膏生产加热沸腾、搅拌、制膏工序中产生非甲烷总烃废气，已经在这些工序的操作间安装集气罩收集，通过管道进入废气处理设施达标处理，然后通过15m高排气筒高空排放。废气处理设施采用常州市华虹玻璃钢有限公司生产的3#型活性炭废气净化塔一套，填料为φ4煤质颗粒活性炭。

3、天然气锅炉

项目已有一台3t/h锅炉，为生产提供蒸汽热源，生活提供热水。天然气属于清洁能源，产物量较少，燃烧废气的主要污染物为烟尘、SO2和NOx，废气由16m高烟囱高空排放。锅炉型号为WNS3-1.25-Q。

4、油烟

本项目餐厅设置2个灶头，经过DLZ-F-8静电式油烟净化器处理后6m高排气筒排放至空气中。

5、无组织氨和硫化氢

本项目无组织废气主要由污水处理站格栅、调节池、污泥池等工艺单元产生的恶臭气体，主要是氨与硫化氢污染物为主，均已经加盖密封，项目周围设置有绿化，加强管理。

具体见废气污染物及其治理措施一览表表4-2。

表4-2 废气污染物及其治理措施一览表

| 来源 | 废气名称 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒 | 大气 |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒 | 大气 |
| 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | / | 大气 |
| 餐厅 | 油烟 | 静电式油烟净化器+6m高排气筒 | 大气 |
| 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 加盖密封、周边绿化 | 大气 |

### 4.1.3噪声污染源及其治理措施

本项目主要噪声设备有粉碎机、切胶机、开炼机、制膏机、污水处理站水泵运行产生的噪声。通过选用新型低噪设备、厂房隔声，距离衰减措施达到降噪效果。

表4-3 废气污染物及其治理措施一览表

| 噪声源 | 所在位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 粉碎机、切胶机、开炼机、制膏机 | 生产车间 | 低噪设备厂房隔声 |
| 水泵 | 污水处理站 | 绿化、距离衰减 |

### 4.1.4固体废弃物污染源及其治理措施

本项目产生的固体废弃物包括固体废物和危险废物；固体废物主要生产固废、废包装材料、生活垃圾；危险废物主要有废活性炭、污水处理站产生的污泥。

（1）、固体废物

1、生产固废：生产过程中产生的废药材，主要是贴剂胶布头、带有少量药材，自行收集利用。

2、废包装材料：生产中产生的废包装材料，集中收集后出售给废品回收站。

3、生活垃圾：职工日常生活中产生的生活垃圾，配置有垃圾桶，由环卫部门统一清运。

（2）、危险废物

1、废活性炭：废气非甲烷总烃处理装置产生的废活性炭，属于危险废物类别为 HW49，废物代码 900-041-49，统一收集分类存放在危险废物暂存间，危废贮存间进行了防渗处理，然后统一交给陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。

2、污水处理站污泥：项目运行后尚未产生污泥。

具体固体废物污染源与防治措施见表4-4。

表4-4  固体废物污染防治措施一览表

| 污染源 | 来源 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产固废 | 生产车间 | 回收利用 | 员工自行收集利用 |
| 废包装材料 | 生产车间 | 集中收集回收外售 | 回收站 |
| 生活垃圾 | 职工日常生活 | 环卫统一收集 | 垃圾站 |
| 废活性炭 | 废气处理设施 | 统一收集分类存放 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 |
| 污水处理站污泥 | 污水处理站污泥 | / | / |

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1在线监测

污水处理站建有自动监测站是山东益源环保科技有限公司生产SYY001型数据采集传输仪，设有北京环科环保技术有限公司生产的HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪、HBPH-3型工业酸度计、HBML-3型超声波明渠流量计、HBNH-2型在线氨氮分析仪进行自动监测，数据每2小时更新一次，实施上传到省在线监控管理平台（详见附件7）。2017年6月7日至2017年6月8日由陕西众邦环保检测技术有限公司对自动监测仪器中氨氮和COD数据进行过比对监测，比对结果符合《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ /T 354-2007）的要求（见附件8）。建立了污水处理站数据运行记录（详见附件9）。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1环保设施实际投资

为了能够顺利执行环保“三同时”制度，落实环保投资，该项目实际总投资564万元，环保实际总投资95.68万元，环保投资占总投资的16.96%。

环保设施投资一览表见表4-5。

表4-5  环保设施投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水+生产废水 | 69吨污水处理系统 | 68万元 |  |
|  | 生活污水+生产废水 | 污水在线监测设备 | 19.5万元 |  |
| 废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 1.5万元 | 集团公司调拨 |
|  | 非甲烷总烃 | 挥发性气体处理设备 | 4.68万元 |  |
|  | 粉尘 | 除尘机组 | 2万元 |  |
| 总计 | 95.68万元 |  |  |  |

### 4.3.2环保设施“三同时”落实情况

表4-6 环保设施“三同时”落实情况一览表

| 项目 | 污染源 | 环评 |  | 实际 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求设施 | 数量 | 建设情况 | 数量 |  |
| 废水 | 生活污水 生产废水 | 隔油池+化粪池+60m3/d污水处理站 | 1座 | 0.65m3餐厅隔油池 +40m3化粪池+69 m3/d污水处理站（其中收集池43m3，调节池27 m3）+在线监测仪 | 1座 | 隔油池和化粪池原有 |
| 废气 | 粉尘 | 集气罩+套布袋除尘器+15m排气筒，处理效率≥90% | 1套 | 经过集气罩收集通过排气筒进入1套布袋除尘器处理后最终通过车间15m高排气筒排出 | 1套 | 跟环评一致 |
|  | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套活性炭吸附装置+15m排气筒，处理效率≥90% | 1套 | 经过集气罩收集通过排气筒进入3#活性炭吸附装置处理后最终通过15m高排气筒高空排放 | 1套 | 跟环评一致 |
|  | 油烟废气 | 油烟净化器+处理效率≥90% | 1套 | 安装静电式油烟净化器 | 1套 | 跟环评一致 |
|  | 恶臭 | 周围设置绿化，日常加强管理 | / | 收集池和调节池均加盖密闭，周边有绿化 | / | 跟环评一致 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声 | 配套 | 安装在操作间内 | 配套 |  |
| 固体废物 | 废药材 | 固废暂存间 | 1间 | 配置固废暂存间 | 1间 | 跟环评一致 |
|  | 废包装 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 周围配置有垃圾桶 | 若干 | 跟环评一致 |
|  | 废活性炭 | 危废暂存间 | 1间 | 危险废物暂存间 | 1间 | 跟环评一致 |
|  | 污泥 | 危废暂存间 | 1间 | 目前没有产生 | 1间 | / |

# 5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1建设项目概况

本项目总投资564 万元，利用厂区原有厂房及空地，不新增用地。主要建设内容为：改造540m2 外用制剂车间、1617m2 外包装车间、326m2 展览中心及日处理60m3/d 污水处理站一座，新建200m2 原材料及成品库房一栋、1384.38m2 物流仓库一栋；购置相关生产设备14 台（套）。

### 5.1.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

监测期间 SO2、NO2的1小时浓度值及24小时浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值；满足《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准；PM10的24小时浓度值超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值，其中田园居（1#）超标率为71.4%，最大超标倍数为1.04，项目地（2#）超标率超标率为71.4%，最大超标倍数为1.04，陈小寨村（3#）超标率为 43%，最大超标倍数为 0.99。超标原因为监测期间项目拟建地处于冬季供暖期，大量燃煤导致颗粒物增加，再加上气象扩散条件较差，导致PM10超标严重。

（2）声环境质量现状

现状监测结果表明，厂界四周噪声背景值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准，区域声环境质量较好。

（3）地下水环境质量现状

项目建址区域五个地下水监测点处各项监测指均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准，说明项目拟建地的地下水环境质量良好。

（4）项目建址地土壤

监测结果表明，评价区土壤监测点位全部监测指标监测结果均符合《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中的二级标准，项目建址地土壤环境质量现状良好。

### 5.1.3污染物排放情况

（1）营运期大气排放情况

本项目主要排放的废气有粉尘、非甲烷总烃、污水处理站臭气及职工食堂油烟。

① 粉尘排放情况

根据工程分析，项目粉尘经布袋除尘器处理后，排放量为0.148 t/a，排放浓度为9.32 mg/m3。项目正常运行期间，粉尘最大地面浓度在距离排气筒300 m处，最大落地浓度值为0.003806 mg/m3,占标率为0.85%。

② 非甲烷总烃排放情况

根据工程分析，项目非甲烷总烃经活性炭处理装置处理后，排放量为0.116 t/a，排放浓度为0.0365 mg/m3。项目非甲烷总烃叠加最大地面浓度在距离排气筒100m 处，最大落地浓度值为0.0007928 mg/m3，占标率为0.04%。

③ 恶臭气体排放情况

根据工程分析，项目恶臭气体中NH3、H2S 排放量分别为0.003 t/a 和0.0012 t/a。

④ 食堂油烟排放情况

根据工程分析，本项目油烟废气经油烟净化器处理后排放量为0.0014 t/a，排放浓度为0.22 mg/m3。

（2）营运期废水排放情况

本项目废水主要来自设备清洗废水、生产车间清洁废水及职工生活污水，项目废水产生量约为7.74 m3/d，合计2012.40 m3/a

（3）营运期噪声排放情况

项目建成运行后，噪声主要来自生产设备，根据工程分析，厂界噪声贡献值在26.68～31.77dB(A)之间。

（4）营运期固废排放情况

项目生产固废主要为废药材、废包装、污泥、废活性炭及生活垃圾。

根据工程分析项目生产固废主要为废药材约为6.16 t/a，废包装的产生量约为0.60 t/a，污水处理站污泥产生量为0.25 t/a，废活性炭产生量为0.20 t/a，生活垃圾产生量约为2.86 t/a。

### 5.1.4主要环境影响

（1）运营期环境空气影响

本项目主要排放的废气有粉尘、非甲烷总烃、污水处理站臭气及职工食堂油烟。

粉尘、非甲烷总烃厂界浓度最大贡献值分别为 0.003806mg/m3，0.0007928mg/m3，最大落地距离分别是300m、100m；其下风向最大地面浓度占标率分别为0.85%、0.04%，均低于 10%。因此评价认为，项目正常工况排放的粉尘、非甲烷总烃对外环境影响较小。污水处理站臭气，对污水处理站周围设置绿化，日常加强管理，恶臭污染物对外环境的影响很小。

职工食堂油烟废气经油烟净化器处理后可以达标排放，对外环境影响较小。

（2）运营期地表水环境影响

本项目生产废水及员工办公产生的生活污水，产生量约2012.40m3/a。生活废水经化粪池处理后与生产废水一起经自建的污水处理站处理，处理后达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）中二级标准；SS执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求，进入杨凌示范区污水处理厂。因此废水不直接排入地表水体，不会直接对周围地表水体产生影响。

（3）运营期声环境影响

项目建成运行后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。叠加现状值后噪声值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3 类标准要求，对外环境影响较小。

（4）运营期固废环境影响

项目生产固废主要为废药材、废包装、污泥、废活性炭及生活垃圾。废药材收集后综合利用。废包装收集后外售。污水处理站污泥交环卫部门统一清运。生活垃圾项目地设有垃圾桶，生活垃圾分类收集后交环卫部门统一清运。废活性炭收集后交有资质单位统一处理。各固体废弃物经妥善处理后对外环境影响较小。

### 5.1.5环境保护措施

（1）废气污染防治措施

本项目主要排放的废气有粉尘、非甲烷总烃、污水处理站臭气及职工食堂油烟。

粉尘采用集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒处理，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。

非甲烷总烃采用集气罩+活性炭吸附+15m 排气筒处理，处理后符合《陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表 1标准。

污水处理站臭气，对污水处理站周围设置绿化，日常加强管理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的要求，恶臭污染物对外环境的影响很小。

职工食堂油烟废气经油烟净化器处理后可以达标排放，对外环境影响较小。污染治理措施可行。

（2）废水污染防治措施

本项目职工生活废水经化粪池处理后与生产废水一起经自建的污水处理站处理，处理后满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）中二级标准；SS 执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求，治理措施可行。

（3）噪声防治措施

项目主要噪声设备有粉碎机、切胶机、开炼机、制膏机等设备设施。项目通过选用低噪声设备，并针对高噪设备采用相应的隔音、减振措施，同时通过建筑物隔声等措施可使厂界噪声达标。项目噪声防治措施可行，对厂界外影响很小。

（4）固体废物防治措施

项目生产固废主要为废药材、废包装、污泥、废活性炭及生活垃圾。废药材收集后综合利用；废包装收集后外售。污水处理站污泥交环卫部门统一清运。本项目生活垃圾分类收集后交环卫部门统一清运。废活性炭收集后交有资质单位统一处理。

### 5.1.6总结论

（1）结论

陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目符合国家产业政策及区域规划要求，项目选址合理。建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本报告提出的污染防治措施特别是废水、废气和固废治理措施后，该项目所排污染物能够达标排放，其对评价区环境影响较小，环境可以接受。因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

（2）主要要求与建议

1、主要要求

①设置事故废水收集池，事故池设计容积按1天废水量设计，即事故池容积应大于60m3。收集消防废水、罐区初期雨水。

②生产装置区、管道区的地表应采取防渗措施，并设置液体导流和收集系统，收集跑、冒、滴、漏的液体和初期雨水，保护地下水。对企业排污口安装在线监测设备，确保废水达标排放。

③对各类设备均安装消声器，局部加装隔音罩。

④合理安排生产作业时间，对高噪声设备的运行应尽量安排在昼间，避免高噪声设备的夜间运行对周围声环境产生不利影响。

⑤对于必须暴露在强噪声源（85dB(A)以上）下工作的人员，应配备防护耳罩，保护工人健康。

⑥在厂区设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的临时贮存设施，采取防渗、防散失措施，危险废物贮存区设置危险废物贮存标志。

⑦尽量选用低噪声设备。

⑧按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等。厂区内的危险废物贮存，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求执行。

2、建议

①加强厂区绿化和生态防护，利用草丛、树木的隔声、吸声作用降噪，减小项目运行对外界声环境的影响。

②在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理。

③由于本项目建设周期长，若建设过程中，生产工艺、原辅材料、生产方案等发生重大，应另作环评。

④本项目限于申报的几类产品，如生产其他产品，必须另做环评。

## 5.2审批部门审批决定

杨凌示范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造建设项目环境影响报告书的批复（杨管环批复〔2017〕4号文）

陕西东科制药有限责任公司：

你公司委托苏州科太环境技术有限公司编制的《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造建设项目环境影响报告书》收悉。现结合专家意见，审批如下：

项目厂址位于杨凌示范区新桥路8号，本项目为技改项目，利用厂区原有厂房及空地，不新增用地。总投资564万元，其中环保投资28.2万元，占总投资的5%。主要建设内容为：改造540平方米外用制剂车间、1617平方米外用包装车间、326平方米展览中心及新建日处理60立方米/日污水处理站一座，新建200平方米原材料及成品库一栋、1384.38平方米物流仓库一栋。

经审查，你公司在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施的基础上从环境保护角度，原则同意你公司实施该项目技术改造。你公司在项目建设和运营期间做好以下重点工作：

一、在项目建设和管理中，必须落实《报告书》提出的各项污染防治措施、要求和建议，做到污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

二、项目建设期内，严格按照杨凌示范区管委会有关扬尘治理相关规定，强化施工管理，落实好建筑工地扬尘污染“六个百分百”治理措施；妥善处理施工淤泥、渣土。

三、本项目废气主要来自粉尘、非甲烷总烃及污水处理站恶臭。粉尘主要使用集气罩+袋式除尘器+15m排气筒处理；非甲烷总烃主要使用集气罩+活性炭吸附+15m排气筒处理；污水处理站采用地埋设备，周围设置绿化。

四、严格按照相关要求规范排污口，按照水质在线监测及监控系统设施，确保污染物处理设施正常运转，达标排放。

五、生产固废主要为废药材和包装。废药材收集后综合处理，污水处理站产生的污泥交由有资质单位进行处理。

六、项目竣工后需向我局申办项目竣工环保验收手续。

# 6验收执行标准

根据该项目环境影响报告书以及杨凌示范区环境保护局对于该项目环境影响报告书的批复，该项目环保验收执行标准如下；

1、废气粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级标准限值要求；非甲烷总烃执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1医药制造行业标准限值要求；锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉标准限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；无组织废气氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级标准限值要求。

2、废水执行化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中二级标准；动植物油、SS、pH 执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求。

3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中相关标准。

项目竣工环保验收监测执行标准及浓度限值见表6-1、6-2、6-3和6-4。

表6-1  废气污染物执行标准及浓度限值

| 排放源 | 污染因子 | 排放浓度限值 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 效率 （%） | 执行标准及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 粉尘 | 120 | 3.5 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 |
| 排气筒 | 非甲烷 总烃 | 80 | / | 90 | 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1标准 |
| 锅炉 | 烟尘 | 20 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉 |
|  | 二氧化硫 | 50 | / | / |  |
|  | 二氧化氮 | 150 | / | / |  |
| 油烟 | 油烟 | 2 | / | 60 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） |
| 污水处理站 | 氨 | 1.5 | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级 |
|  | 硫化氢 | 0.06 | / | / |  |

表6-2  污水污染物执行标准及浓度限值

| 污染因子 | 排放浓度限值 | 执行标准及级别 |
| --- | --- | --- |
| BOD5（mg/L） | 300 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中二级 |
| COD（mg/L) | 150 |  |
| NH3-N（mg/L） | 25 |  |
| 动植物油（mg/L） | 100 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级 |
| SS(mg/L) | 400 |  |
| pH | 6～9 |  |

表6-3  厂界噪声执行标准及排放限值

| 污染因子 | 标准限值dB（A） |  | 执行标准及级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类 |
|  | 夜间 | 55 |  |

# 7验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

### 7.1.1废水

本项目废水包括职工生活污水和生产过程中产生的车间地面、生产设备、工器具清洗废水。餐厅的废水经过隔油池与生活污水汇入化粪池然后，最终连同生产过程产生的清洗废水进入污水处理站。

在污水处理站进出口设监测点，连续监测两天，每天4次，具体位置见图7-1“★”标记处，监测内容见表7-1。

表7-1 废水监测内容

| 监测点位 | 污染因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站进口、出口 | pH、氨氮、COD、BOD5、 悬浮物、动植物油 | 连续监测2天，每天4次 |

### 7.1.2废气

#### 7.1.2.1有组织排放

1、粉尘

本项目粉尘处理设施布袋除尘器处理后排放废气粉尘，在集尘室处理设施进口、出口设2个监测点，具体位置见图7-1“●1#”标记处。

2、非甲烷总烃

本项目非甲烷总烃处理设施3#活性炭废气净化塔处理后排放废气非甲烷总烃，在3#活性炭净化塔处理设施进口、出口设2个监测点，具体位置见图7-1“●2#”标记处。

3、锅炉

本项目天然气锅炉燃烧产生废气，在锅炉排气筒出口设1个监测点位，具体见图7-1“●3#”标记处。

4、油烟

本项目厨房产生油烟，经过静电式油烟净化器处理后排放，在静电式油烟净化器进口、出口设2个监测点，具体见图7-1“●4#”标记处。

#### 7.1.2.2无组织排放

污水处理站产生恶臭，主要废气是氨、硫化氢，在厂界4周设4个监测点位，具体见图7-1“◎N 1、◎N 2、◎N 3、◎N 4”标记处。

废气监测内容见表7-2

表7-2 废气监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 污染因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 布袋除尘器处理设施进口、出口 | 粉尘 | 连续监测2天，每天3次 |
|  | 活性炭处理设施进口、出口 | 非甲烷总烃 | 连续监测2天，每天3次 |
|  | 锅炉排放口 | 烟尘、二氧化硫、二氧化氮 | 连续监测2天，每天3次 |
|  | 油烟净化器进口、出口 | 油烟 | 连续监测2天，每天3次 |
| 无组织排放 | 厂界4周 | 氨、硫化氢 | 连续监测2天，每天4次 |

### 7.1.3厂界噪声监测

在陕西东科制药有限责任公司厂区东、南、西、北外设4个监测点位，分别监测昼间、夜间厂界噪声。连续监测2天，每天昼夜各监测一次。具体见图7-1“▲X1、▲X2、▲X3、▲X4”标记处，监测内容见表7-1。

表7-3  噪声监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界东、南、西、北 | 每天昼夜各监测一次，连续监测2天。 |

### 7.1.4固（液）体废物调查

固体废弃物的调查内容包括：固体废弃物的产生量以及最终去向。

图7-1：监测点位示意图

# 8质量保证及质量控制

依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下：

- 依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定进行。

（2）水质样品的采样、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质  采样技术导则》（HJ 494-2009）和《水质采样  样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术要求进行。监测分析方法和使用仪器见表8-1。

（3）废气监测严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量校准，监测分析方法和使用仪器见表8-1。

（4）噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的规定进行，噪声测量仪符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3785-1983）的规定。测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝，监测分析方法和使用仪器见表8-1。

（5）所有监测人员持证上岗，按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。

（6）所有监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。

（7）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

监测仪器以及分析方法见表8-1.

表8-1 监测仪器以及分析方法

| 类别 | 监测因子 | 监测方法 | 使用仪器（出厂编号） | 检出限/分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | PHS-3C pH计 600408N0014110399 | / |
|  | SS | 重量法GB 11901-1989 | LD510-1型多功能电子天平（110702） | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 7200型可见光分光光度计（RR1406038） | 0.025 mg/L |
|  | COD | 重铬酸钾法 HJ 828-2017 | TC-12 型COD恒温加热器（TC-2015031006） | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | SPX-250B111型生化培养箱（150409/02） | 0.5 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外测油仪 (MO11503013) | 0.01mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 | LD510-1型多功能电子天平（110702） | / |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ /T 38-1999 | GC-4000A型 气相色谱仪（15031007） | 0.04mg/m3 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB/T5468-1991） | LD510-1型多功能电子天平（110702） | 1.0mg/m3 |
|  | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（空气和废气监测分析方法）（第四版） | 7200型可见光分光光度计（RR1406038） | 3.0mg/m3 |
|  | NOx | 盐酸萘乙二胺分光光度法 （HJ/T 43-1999） | 7200型可见光分光光度计（RR1406038） | 0.7mg/m3 |
|  | 油烟 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | TH-880F型 （451504081） | / |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 7200型可见光分光光度计（RR1406038） | 0.01mg/m³ |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局（2003年） | 7200型可见光分光光度计（RR1406038） | 0.001mg/m³ |
| 噪声 | 厂界 噪声 | 工业企业厂界噪声测量方法GB12348-2008 | HS6288B型噪声频谱分析（09014182） | 0.1 dB（A） |

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

本项目4条生产线橡胶膏剂、散剂、贴膏剂、软膏剂4条生产线中产品，设计污水处理站60m3/d，验收监测期间实际生产能力与环评设计能力见表9-1（见附件10）.

表9-1 生产工况统计

| 类别 | 环评产量 |  | 11月28日 |  | 11月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际产生量 | 生产负荷 | 实际产生量 | 生产负荷 |
| 产品 | 136231.74 千克/年 | 523.9682 千克/天 | 486.0493 千克/天 | 92.76% | 453.1657 千克/天 | 86.48% |
| 污水处理站 | / | 60t/d | 36t/d | / | 34 t/d | / |

## 9.2环境保护设施调试效果

### 9.2.1污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1废水

在污水处理站进出口对pH、悬浮物、氨氮、COD、BOD5、动植物油污染因子进行监测，监测结果见表9-2

表9-2 污水监测站监测结果             单位:mg/L  pH除外

| 时间 |  |  | pH | 悬浮物 | 氨氮 | COD | BOD5 | 植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. 11.28 | 第一次 | 进口 | 7.35 | 24 | 28.0 | 286 | 72.6 | 0.51 |
|  |  | 出口 | 7.30 | 4 | 1.23 | 57 | 14.6 | 0.20 |
|  | 第二次 | 进口 | 7.30 | 30 | 28.5 | 280 | 80.9 | 0.51 |
|  |  | 出口 | 7.32 | 7 | 1.41 | 46 | 15.3 | 0.20 |
|  | 第三次 | 进口 | 7.40 | 22 | 30.1 | 271 | 73.6 | 0.46 |
|  |  | 出口 | 7.37 | 6 | 1.32 | 43 | 16.7 | 0.16 |
|  | 第四次 | 进口 | 7.29 | 27 | 29.3 | 283 | 81.8 | 0.51 |
|  |  | 出口 | 7.34 | 7 | 1.30 | 50 | 13.5 | 0.17 |
|  | 平均值 | 进口 | 7.34 | 26 | 29 | 280 | 77.2 | 0.50 |
|  |  | 出口 | 7.33 | 6 | 1.30 | 49 | 15.0 | 0.18 |
| 效率 |  |  | / | 76.9% | 95.5% | 82.5% | 80.6% | 64.0% |
| 2017. 11.29 | 第一次 | 进口 | 7.28 | 49 | 29.1 | 280 | 72.6 | 0.53 |
|  |  | 出口 | 7.43 | 5 | 2.76 | 56 | 16.7 | 0.18 |
|  | 第二次 | 进口 | 7.30 | 44 | 29.9 | 277 | 63.3 | 0.47 |
|  |  | 出口 | 7.40 | 8 | 2.74 | 50 | 15.6 | 0.20 |
|  | 第三次 | 进口 | 7.27 | 53 | 29.4 | 281 | 80.5 | 0.47 |
|  |  | 出口 | 7.30 | 4 | 2.74 | 47 | 18.3 | 0.17 |
|  | 第四次 | 进口 | 7.36 | 50 | 29.1 | 276 | 77.5 | 0.50 |
|  |  | 出口 | 7.45 | 7 | 2.81 | 46 | 15.3 | 0.20 |
|  | 平均值 | 进口 | 7.30 | 50 | 29.1 | 279 | 73.5 | 0.49 |
|  |  | 出口 | 7.40 | 7 | 2.80 | 50 | 16.5 | 0.19 |
| 效率 |  |  | / | 86.0% | 90.4% | 82.1% | 77.6% | 61.2% |
| 标准限值 |  |  | 6～9 | 400 | 25 | 300 | 150 | 100 |

根据表9-2可知，验收监测期间本项目污水处理站处理后排放口水质中氨氮、COD、BOD，监测结果均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中表2二级排放限值要求；悬浮物、pH、动植物油监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值要求。

#### 9.2.1.2废气

（1）有组织排放

1、粉尘：颗粒物监测结果见表9-3

表9-3 颗粒物监测结果

| 时间 |  | 进口 |  |  | 出口 |  |  | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风量 （m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 2017. 11.28 | 第一次 | 903 | 24.1 | 2.18×10-2 | 1040 | 1.5 | 1.56×10-5 | 92.8% |
|  | 第二次 | 932 | 30.7 | 2.86×10-2 | 1079 | 2.3 | 2.48×10-5 | 91.3% |
|  | 第三次 | 919 | 19.9 | 1.83×10-2 | 1103 | 1.5 | 1.65×10-5 | 91.0% |
| 2017. 11.29 | 第一次 | 864 | 29.9 | 2.58×10-2 | 1007 | 2.4 | 2.42×10-5 | 90.6% |
|  | 第二次 | 873 | 30.5 | 2.66×10-2 | 1028 | 2.1 | 2.16×10-5 | 91.9% |
|  | 第三次 | 861 | 27.0 | 2.32×10-2 | 1053 | 1.7 | 1.79×10-5 | 92.3% |
| 平均 |  | 892 | 27.0 | 2.40×10-2 | 1052 | 1.9 | 2.01×10-5 | 91.7% |
| 标准限值 |  | - | - | - | - | 120 | 3.5 | - |

由表9-3监测结果可知：排气筒出口监测断面颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级标准限值要求。

2、非甲烷总烃：非甲烷总烃监测结果见表9-4

表9-4 非甲烷总烃监测结果

| 时间 |  | 进口 |  |  | 出口 |  |  | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风量 （m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 2017. 11.28 | 第一次 | 4426 | 45.61 | 0.206 | 4049 | 3.86 | 1.56×10-2 | 92.4% |
|  | 第二次 | 4274 | 47.03 | 0.201 | 3961 | 3.94 | 1.56×10-2 | 92.4% |
|  | 第三次 | 4297 | 47.84 | 0.206 | 3904 | 3.84 | 1.50×10-2 | 92.7% |
| 2017. 11.29 | 第一次 | 4329 | 46.24. | 0.200 | 3888 | 3.98 | 1.54×10-2 | 92.3% |
|  | 第二次 | 4281 | 47.43 | 0.203 | 3821 | 3.94 | 1.51×10-2 | 92.6% |
|  | 第三次 | 4280 | 45.55 | 0.194 | 3815 | 4.05 | 1.94×10-2 | 92.1% |
| 平均值 |  | 4315 | 46.69 | 0.202 | 3906 | 3.94 | 1.60×10-2 | 92.1% |
| 标准限值 |  | - | - | - | - | 80 | -- | 90% |

由表9-4监测结果可知：排气筒出口监测断面非甲烷总烃监测结果符合陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1医药制药行业排放标准限值要求，去除效率满足要求。

3、锅炉：锅炉监测结果见表9-5

表9-5：锅炉监测结果

| 监测结果 | 2017.11.28 |  |  | 2017.11.29 |  |  | 平均值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 烟囱高度 （m） | 16 |  |  |  |  |  |  | - |
| 测试烟道面积（m2） | 0.441 |  |  |  |  |  |  | - |
| 工况排风量 （m3/h） | 6057 | 6244 | 5958 | 5857 | 6158 | 5906 | 6055 | - |
| 烟气含氧量（%） | 6.62 | 5.57 | 7.13 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 6.25 | - |
| 烟尘排放（mg/m3） | 5.5 | 4.4 | 6.8 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 5.56 | - |
| 平均折算烟尘排放浓度（mg/m3） | 6.71 | 4.95 | 8.53 | 6.09 | 6.79 | 7.46 | 6.61 | 20 |
| SO2排放浓（mg/m3） | 2.77 | 2.23 | 2.74 | 2.66 | 2.17 | 2.81 | 2.17 | - |
| 折算SO2排放浓度（mg/m3） | 3.37 | 2.53 | 3.46 | 3.14 | 2.49 | 3.26 | 2.20 | 50 |
| NOX排放浓（mg/m3） | 81.9 | 76.8 | 78.8 | 80.5 | 79.6 | 78.3 | 79.5 | - |
| 折算NOX排放浓度（mg/m3） | 99.7 | 87.1 | 99.4 | 95.0 | 91.3 | 90.9 | 91.3 | 150 |

由表9-5监测结果可知：排气筒出口监测断面烟尘、二氧化硫、二氧化氮监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准限值要求。

4、烟油：油烟监测结果见表9-6

表9-6：油烟监测结果

| 点位 | 时间 | 2017.11.28 |  |  | 2017.11.29 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟机进口 | 浓度（mg/m3） | 3.55 | 3.35 | 3.55 | 3.20 | 3.80 | 3.77 | 3.54 |
|  | 风量（m3/h） | 2917 | 2858 | 2740 | 2942 | 2849 | 2769 | 2846 |
| 油烟机进口 | 浓度（mg/m3） | 1.16 | 1.10 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.21 | 1.14 |
|  | 风量（m3/h） | 3373 | 3252 | 3287 | 3238 | 3332 | 3323 | 3300 |
| 处理效率（%） |  | 62.2 | 65.6 | 61.3 | 61.4 | 65.0 | 61.6 | 62.9 |
| 标准限值 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：2.0mg/m3， 处理效率达到60% |  |  |  |  |  |  |

根据表9-6可知，验收监测期间中油烟排放的测定结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求且处理效率达到要求60%。

（2）无组织排放

1、氨和硫化氢：氨和硫化氢监测结果见表9-7

表9-7 氨和硫化氢监测结果                  单位：mg/m3

| 监测点位 |  | 2017.11.28 |  | 2017.11.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 氨 | 硫化氢 |
| 第一次 | 东（N4） | 0.062 | 0.004 | 0.039 | 0.005 |
|  | 北（N3） | 0.196 | 0.009 | 0.045 | 0.010 |
|  | 西（N2） | 0.151 | 0.008 | 0.025 | 0.007 |
|  | 南（N1） | 0.232 | 0.004 | 0.05 | 0.005 |
| 第二次 | 东（N4） | 0.055 | 0.004 | 0.071 | 0.005 |
|  | 北（N3） | 0.044 | 0.010 | 0.102 | 0.011 |
|  | 西（N2） | 0.116 | 0.007 | 0.077 | 0.007 |
|  | 南（N1） | 0.135 | 0.003 | 0.073 | 0.005 |
| 第三次 | 东（N4） | 0.042 | 0.002 | 0.093 | 0.004 |
|  | 北（N3） | 0.045 | 0.011 | 0.082 | 0.012 |
|  | 西（N2） | 0.012 | 0.007 | 0.046 | 0.006 |
|  | 南（N1） | 0.127 | 0.003 | 0.262 | 0.003 |
| 第四次 | 东（N4） | 0.059 | 0.004 | 0.091 | 0.003 |
|  | 北（N3） | 0.065 | 0.010 | 0.042 | 0.012 |
|  | 西（N2） | 0.093 | 0.007 | 0.037 | 0.007 |
|  | 南（N1） | 0.114 | 0.005 | 0.116 | 0.004 |
| 标准限值 |  | 1.5 | 0.06 | 1.5 | 0.06 |

根据表9-7可知，验收监测期间项目氨和硫化氢监测结构符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级标准限值要求。

#### 9.2.1.3 厂界噪声

本项目竣工验收期间厂界噪声监测结果见表9-8。

表9-8：噪声监测结果

| 监测点位 | 2017.11.28 |  | 2017.11.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼夜dB（A） | 夜间dB（A） | 昼夜dB（A） | 夜间dB（A） |
| 厂界南（X1） | 56.2 | 45.7 | 55.3 | 47.4 |
| 厂界西（X2） | 60.1 | 49.8 | 59.0 | 47.5 |
| 厂界北（X3） | 56.1 | 47.5 | 55.3 | 46.1 |
| 厂界东（X4） | 57.7 | 47.5 | 57.4 | 47.4 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

由表9-8的厂界噪声监测结果可以看出：在验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北,昼间、夜间厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

#### 9.2.1.4固体废物调查结果

本项目产生的固体废弃物包括固体废物和危险废物；固体废物主要生产固废、废包装材料、生活垃圾、污水处理站产生的污泥，危险废物主要有废活性炭。

（1）、固体废物

1、生产固废：生产过程中产生的废药材，年产生量4t，主要是贴剂胶布头、带有少量药材，员工自行收集利用。

2、废包装材料：生产中产生的废包装材料，年产生量0.8t，集中收集后储存于垃圾场，然后定期出售给垃圾回收站。

3、生活垃圾：职工日常生活中产生的生活垃圾，年产量3t，配置有垃圾桶，由环卫部门统一清运。

（2）、危险废物

1、废活性炭：废气非甲烷总烃处理装置产生的废活性炭，年产生量0.8t，统一收集分类储存于危废暂存间，危废贮存间进行了防渗处理，然后统一交给陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置

2、污水处理站污泥：项目运行后尚未产生污泥。

具体固体废物污染源与防治措施见表9-9。

表9-9  固体废物污染防治措施一览表

| 污染源 | 来源 | 产量 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产固废 | 生产车间 | 4t | 综合利用 | 自行收集 |
| 废包装材料 | 生产车间 | 0.8t | 出售 | 回收站 |
| 生活垃圾 | 职工日常生活 | 3t | 环卫统一 | 垃圾场 |
| 废活性炭 | 废气处理设施 | 0.8t | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | / |
| 污水处理站污泥 | 污水处理站污泥 | 目前未产生 | / | / |

#### 9.2.1.5 污染物排放总量核算

《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》中依据工程分析，工程采取有效污染防治措施后，运行期间各种废弃、废水污染物均能达标排放，核定工程主要污染物排放总量控制建议见表9-10。

表9-10 总量核算控制建议指标                    单位：t/a

| 污染物类型 | 污染物 | 本工程排放 | 建议总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.96 | 0.96 |
|  | NH3-N | 0.059 | 0.059 |
| 废气 | VOCS | 0.116 | 0.116 |
|  | 粉尘 | 0.418 | 0.418 |

本项目属于“以新带老”项目，主要污染物排放情况见表9-11

表9-11 主要污染物排放情况                       单位：t/a

| 污染源 |  | 污染物 | 现有工程 | 本项目 | 技改后总量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 粉尘 | 0.2700 | 0.0001 | 0.2701 | 0.0001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0000 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 0.0290 | 0.0049 | 0.0339 | 0.0049 |
| 废水 | 职工生活废水、 生产废水 | 废水 | 7800 | 3380 | 11180 | 3380 |
|  |  | COD | 1.27 | 0.1690 | 1.4390 | 0.1690 |
|  |  | BOD5 | 0.3500 | 0.0541 | 0.4041 | 0.0541 |
|  |  | SS | 0.9400 | 0.0237 | 0.9637 | 0.0237 |
|  |  | 氨氮 | 0.0940 | 0.0074 | 0.1014 | 0.0074 |
| 固废 | 外用制剂车间 | 废药材 | 8.0000 | 4.000 | 12.000 | 4.0000 |
|  | 外包车间 | 废包装材料 | 1.8000 | 0.8000 | 2.600 | 0.8000 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 18.4600 | 3.0000 | 21.4600 | 3.000 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 1.2000 | / | 1.2000 | 0 |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 0.0000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.800 |

# 10验收监测结论及建议

## 10.1环境保护设施运行效果

1、废水

污水经污水处理站处理后排放口水质中氨氮、COD、BOD，监测结果均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中表2二级排放限值要求；悬浮物、pH、动植物油监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求。

2、废气

粉尘处理设施排气筒出口监测断面颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级标准限值要求；非甲烷总烃处理设施排气筒出口监测断面非甲烷总烃监测结果符合陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1医药制药行业排放限值要求，去除效率满足要求；油烟结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求且处理效率满足要求；排气筒出口监测断面烟尘、二氧化硫、二氧化氮监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准限值要求；验收监测期间项目氨和硫化氢监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级标准限值要求。

3、噪声

在验收监测期间，本项目的昼间、夜间厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废气物

本项目产生的固体废弃物包括固体废物和危险废物；固体废物主要生产固废、废包装材料、生活垃圾、污水处理站产生的污泥，危险废物主要有废活性炭。

（1）、固体废物

1、生产固废：生产过程中产生的废药材，年产生量4t，主要是贴剂胶布头、带有少量药材，员工自行收集利用。

2、废包装材料：生产中产生的废包装材料，年产生量0.8t，集中收集后储存于垃圾场，然后定期出售给垃圾回收站。

3、生活垃圾：职工日常生活中产生的生活垃圾，年产量3t，配置有垃圾桶，由环卫部门统一清运。

（2）、危险废物

1、废活性炭：废气非甲烷总烃处理装置产生的废活性炭，年产生量0.8t，统一收集分类储存于危废暂存间，危废贮存间进行了防渗处理，然后统一交给陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置（详见附件11）。

2、污水处理站污泥：项目运行后尚未产生污泥。

## 10.2 环境管理检查结果

经调查，项目运行期有完善的环境管理制度：

1、企业编制有污水处理站管理制度和运行制度。

2、企业编制有环保管理制度，编制时间2016年12月，于2017年7月修订过一次，共设有4名兼职环保人员（详见附件12）。

## 10.3 建议

1、补签危险废物活性炭的协议。

2、加强环保措施的监督与管理。

本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| 环保设施 | 环评结论、要求 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气防治 措施 | 1、粉尘采用集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒处理，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。 2、非甲烷总烃采用集气罩+活性炭吸附+15m 排气筒处理，处理后符合陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1标准。 3、污水处理站臭气，对污水处理站周围设置绿化，日常加强管理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的要求。 4、职工食堂油烟废气经油烟净化器处理后可以达标排放。 | 项目厂址位于杨凌示范区新桥路8号，本项目为技改项目，利用厂区原有厂房及空地，不新增用地。总投资564万元，其中环保投资28.2万元，占总投资的5%。主要建设内容为：改造540平方米外用制剂车间、1617平方米外用包装车间、326平方米展览中心及新建日处理60立方米/日污水处理站一座，新建200平方米原材料及成品库一栋、1384.38平方米物流仓库一栋。 经审查，你公司在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施的基础上从环境保护角度，原则同意你公司实施该项目技术改造。你公司在项目建设和运营期间做好以下重点工作： 一、在项目建设和管理中，必须落实《报告书》提出的各项污染防治措施、要求和建议，做到污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 二、项目建设期内，严格按照杨凌示范区管委会有关扬尘治理相关规定，强化施工管理，落实好建筑工地扬尘污染“六个百分百”治理措施；妥善处理施工淤泥、渣土。 | 1、粉尘处理采用集气罩收集进入布袋除尘器处理设施通入15m高排气筒，排放至大气中。 2、非甲烷总统采用集气罩收集经过活性炭吸附装置处理然后15m高排气筒排放。 3、污水处理站采用地埋式，周边是绿化，并且设有管理制度。 4.油烟经过静电式油烟净化器处理后排放。 |
| 废水防治 措施 | 1、职工生活污水经过化粪池处理后与生产废水一起经自建的污水处理站处理，处理后满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放》（DB 61/224-2011）中二级标准；SS执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求。 |  | 1、生活污水经过现有隔油池、化粪池处理汇入生产废水然后进入69m3/d污水处理站处理最终进入市政管网。 2、生产污水直接进入69m3/d污水处理站处理最终进入市政管网。 |

本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| 环保设施 | 环评结论、要求 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声防治 措施 | 项目通过选用低噪声设备，并针对高噪声设备采用相应的隔音、减振措施，通过建筑物隔声措施可使厂界噪声达标。 | 三、本项目废气主要来自粉尘、非甲烷总烃及污水处理站恶臭。粉尘主要使用集气罩+袋式除尘器+15m排气筒处理；非甲烷总烃主要使用集气罩+活性炭吸附+15m排气筒处理；污水处理站采用地埋设备，周围设置绿化。 四、严格按照相关要求规范排污口，按照水质在线监测及监控系统设施，确保污染物处理设施正常运转，达标排放。 五、生产固废主要为废药草和包装。废药材收集后综合处理，污水处理站产生的污泥交由有资质单位进行处理。 六、项目竣工后需向我局申办项目竣工环保验收手续。 | 本项目车间选用低噪声设备，所有设备均布置厂房内；污水处理站水泵置于水底下，风机采用低噪声设备，周边绿化。 |
| 固体废弃物防治措施 | 生产固废主要是废药材、废包装、污泥、活性炭以及生活垃圾。废药材综合利用，废包装收集后外售。污水处理站污泥交环卫部分统一清运。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一清运。 |  | 废药材，主要是带有贴剂胶布头，带有少量的药剂，员工自行收集利用。废包装收集后，出售给回收站。生活垃圾交给环卫部分统一清运。活性炭交给陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。污泥目前未产生。 |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：陕西瑞诚检测技术有限公司                       填表人（签字）：                       项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 陕西省杨凌示范区新桥路8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | C272011药品制药 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新 建 技 术 改 造 □改 扩 建 |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 精制狗皮膏 24万帖/年 麝香状骨膏12万帖/年 伤湿止痛膏5760万帖/年复方祖司麻止痛膏 1440万帖/年 咳喘帖12万帖/年 小儿止泻帖16万帖/年水杨酸苯酚帖6000贴/年 润肌皮肤膏 100瓶/年 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2017年5月 |  | 实际生产能力 |  |  | 伤湿止痛膏5760万帖/年 展筋活血散 1.98万瓶/年 水杨酸苯酚帖6000贴/年 润肌皮肤膏 100瓶/年 |  | 投入试运行日期 | 2017年9月 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 30.2 |  | 所占比例（%） | 5.35 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 杨凌示范区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 杨管环批复〔2017〕4号 |  | 批准时间 | 2017年3月20日 |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  | 批准时间 | / |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  | 杨凌示范区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  | 批准时间 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 江苏一环集团有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 江苏一环集团有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  | 陕西瑞诚检测技术有限公司 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 95.68 |  | 所占比例（%） | 16.96 |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 87.5 | 废气治理（万元） |  |  | 8.18 | 噪声治理（万元） |  |  |  | / | 固废治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 69t/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | Nm3/h | 年平均工作时间 |  | 2080h |  |
| 建设单位 |  |  | 陕西东科制药有限责任公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 710075 |  |  | 联系电话 |  |  | 13891965252 | 环评单位 | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程 实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5） |  |  | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7） |  | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增 减量 (12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 50 | 300 |  |  |  |  |  |  | 7.11×10-4 | 7.11×10-4 |  |  | 7.11×10-4 | 7.11×10-4 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 2.2 | 25 |  |  |  |  |  |  | 3.13×10-5 | 3.13×10-5 |  |  | 3.13×10-5 | 3.13×10-5 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 2.20 | 50 |  |  |  |  |  |  | 0.277 | 0.277 |  |  | 0.277 | 0.277 |  |  |
|  |  | 烟 尘 |  |  | 6.61 | 20 |  |  |  |  |  |  | 0.832 | 0.832 |  |  | 0.832 | 0.832 |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少               2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附 件 目 录

附件1：备案通知

附件2：批复

附件3：环境影响报告书变更说明

附件4：委托书

附件5：11月用水单据

附件6：污水处理站管理规章制度

附件7：陕西东科制药有限责任公司数采仪联网报告

附件8：比对报告

附件9：污水处理站运行记录

附件10：工况统计表

附件11：危废协议、联单

附件12：环保管理制度

附图：现场及采样照片