- 表一 验收项目概况

| - 建设项目名称 | 萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位名称 | - 萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司 |  |  |  |  |
| - 建设项目主管部门 | - / |  |  |  |  |
| - 建设项目性质 | - 改扩建 技改 新建 |  |  |  |  |
| - 环评时间 | - 2015年9月 | - 开工时间 | - 2016年4月 |  |  |
| - 竣工时间 | - 2017年4月 | - 现场监测时间 | - 2017年9月19~20日 |  |  |
| - 环评报告表 审批部门 | - 杨凌示范区环境保护局 | - 环评报告表 编制单位 | - 河南蓝森环保科技 - 有限公司 |  |  |
| - 环保设施 设计单位 | - 布勒（常州）机械 - 有限公司 | - 环保设施 施工单位 | - 九冶建设有限公司 |  |  |
| - 投资总概算 | - 5547.15万元 | - 环保投资总概算 | - 234万元 | - 比例 | - 4.2% |
| - 实际总投资 | - 5547.15万元 | - 实际环保投资 | - 236.7万元 | - 比例 | - 4.3% |
| 德国萨诺现代动物营养有限公司是一家专业生产预混料、浓缩料、代乳料和饲料添加剂等饲料产品的专业化企业，总部位于德国巴伐利亚格拉芬瓦尔德。近年来，随着世界畜牧业的发展，公司产品销售额年均增长率达到20%以上，下属20多个基地，遍布欧洲数个国家，生产的主要产品年供货能力超过40万吨，年营业额已超过5亿欧元，是享誉欧洲动物营养制品的第一品牌。 为了进一步拓展中国市场，经对中国多个省市的投资考察，德国萨诺现代动物营养有限公司认为杨凌示范区作为中国目前唯一的国家级农业技术产业示范区，投资环境良好，产业政策十分符合萨诺公司的企业发展战略，即成立了萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司，建设动物饲料（以猪饲料和牛饲料为主）产品生产基地，该生产基地分两期建设，一期已于2013年投入运营，年生产现代动物营养饲料6万吨。本项目为萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目，项目建设在原有场地内，建筑面积6155.42m2，建设反刍饲料生产线一条，年生产能力10万吨。 |  |  |  |  |  |

- 续表一  验收项目概况

萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目于2015年8月19日取得杨凌发展和改革局的备案通知（杨管发改发[2015]121号）。 2015年9月河南蓝森环保科技有限公司完成了萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目环境影响报告表的编制，2015年10月9日，杨凌示范区环境保护局对该项目环境影响报告表作出批复。 萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目于2017年4月建成，即开始进行设备的调试。 受萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司委托，陕西瑞诚检测技术有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作。2017年9月15日我公司组织技术人员对该项目建设情况进行了现场踏勘。2017年9月19日至9月21日，我公司技术人员依据验收监测方案，完成了该项目竣工环境保护验收的现场监测及调查工作。后根据验收监测、调查结果编制了本建设项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 表二 验收依据

验收监测依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施。 （2）国家环保总局《环境监测技术规范》及有关监测方法； （3）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （4）环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；国环规环评[2017]4号； （5）《关于停止实施建设项目试生产审批事项的通知》陕环函（2015）913号；陕西省环境保护厅，2015年11月5日； （6）河南蓝森环保科技有限公司编制完成的萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目环境影响报告表（2015年9月）； （7）杨管环批复[2015]26号，杨凌示范区环境保护局对该项目环境影响报告表的批复（2015年10月9日）。

- 表三  工程建设情况

- 3.1 工程基本情况 - 项目名称：萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目 - 建设性质：改扩建项目 - 建设单位：萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司 - 建设投资：总投资概算5547.15万元，环保投资概算234万元，比例4.2%。实际总投资5547.15万元，实际环保投资236.7万元，比例4.3%。 - 位置与交通：本项目位于杨凌示范区神农路以南，东环线以东，萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司现有厂区内，经度108°6'57"，纬度34°15'27"。东侧为杨凌富民饲料有限公司，南侧为饲料加工厂，北临神农路，隔神农路为中威国际商贸汽配城，西临东环线，隔东环线为陕西农标普瑞纳饲料公司。项目周围区域内无环境敏感目标。项目地理位置见图1，项目平面布局见图2。 - 3.2 建设项目主要组成及原辅材料消耗 - 3.2.1 建设内容 - 本项目总投资5547.15万元，建筑面积5423.95 m2，建成年产10万吨反刍饲料生产线1条，包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，详见表3-1。 - 表3-1 项目组成及主要建设内容表 工程类别; 工程组成; 主要建设内容. 环评; 实际. 主体工程; 年生产10万吨反刍饲料生产线1条; 1栋生产车间，砖混结构，总建筑面积2273.92m2，购置空压机、包装机、破碎机、搅拌机、制粒机等生产设备; 1栋生产车间，砖混结构，总建筑面积2273.92m2，进行反刍饲料的加工生产. 建设9000吨仓容筒仓，建筑面积3150m2; 建设60个进料筒仓（45m），采用自动进料系统进料. 辅助工程; 锅炉房; 砖混结构：建设一台1t天然气锅炉，面积38m2; 锅炉房功能是为项目运行提供蒸汽。实际项目运行所需蒸汽由旁边陕西华电杨凌热力有限公司提供，因此未建设. 车棚; 砖混结构：占地面积633.5m2; 依托原有，未建设. 地磅; 砖混结构：占地面积23m2; 依托原有，未建设.

- 续表三  工程建设情况

- 续表3-1 项目组成及主要建设内容表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容. 环评; 实际. 辅助工程; 门房; 砖混结构：占地面积37m2; 依托原有，未建设. 检验室; 砖混结构：占地面积160m2; 依托原有，未建设. 维修室; 砖混结构：占地面积24m2; 依托原有，未建设. 宿舍、浴室; 砖混结构：用于员工休息、淋浴等; 依托原有，未建设. 办公区; 砖混结构：用于人员办公; 依托原有，未建设. 附属设备用房; 砖混结构：包括水泵间、变电室等; 依托原有，未建设. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网直接供给; 由市政自来水管网直接供给. 排水; 排入市政污水管网; 厂区生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入杨凌示范区污水处理厂. 供电; 由市政电网接入; 由市政电网接入. 供暖、制冷; 冬季由市政供暖；夏季采用分体式空调制冷; 冬季由市政供暖；夏季采用分体式空调制冷. 储运工程; 运输方式; 12辆50t的运货卡车每天运输一次; 12辆50t的运货卡车每天运输一次. 储存方式; 原料经检验合格入库，成品饲料经检验合格包装上市，如不能及时运走，于成品车间中储存; 原料经检验合格入库，成品饲料经检验合格包装上市，如不能及时运走，于成品车间中储存. 环保工程; 废气; 本项目采用筒仓自动进料系统进料（筒仓高约45m），进料工序会产生粉尘，在筒仓顶部安装布袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后经排风扇排放; - 本项目散粮接收系统产生的粉尘经11套脉冲除尘器处理后经17m高排气筒排放； - 进料工序产生的粉尘，经布袋式除尘器处理后排放; - 粉碎工序、混合配料工序、包装工序等会产生粉尘，经脉冲式除尘器处理后经15m高排气筒排放 - 未建设锅炉，因此无燃料燃烧废气. 项目粉碎工序、混合配料工序、包装工序等会产生粉尘，经脉冲式除尘器处理后经排气筒引至15m高空排放. 天然气锅炉产生的燃料燃烧废气经8m高的烟囱高空排放. 废水; 本项目生产过程中无生产废水产生，锅炉房软化水反洗废水作为清洁水，进入雨水管网; 未建设锅炉，因此无锅炉房软化水反洗废水. 固废; 本项目生产过程中产生的固体废物主要是除尘器收集的饲料原料粉尘，全部回收利用; 本项目生产过程中产生的固体废物主要是除尘器收集的饲料原料粉尘，全部回收利用. 生产车间的机械设备维护产生的棉纱、废机油等属于危险废弃物，定期收集后委托有资质单位处理; 设备维修产生的废棉纱，废机油等危险废物统一收集，暂存于危废间，交由陕西环能精滤科技有限公司处理.

- 续表三  工程建设情况

- 续表3-1 项目组成及主要建设内容表 工程类别; 工程组成; 主要建设内容. 环评; 实际. 环保工程; 噪声; 锅炉置于锅炉房内、生产设备位于生产车间，设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施; 未建设锅炉房，因此无锅炉产生的噪声，其他设备均采取厂房隔声等降噪措施. 依托工程; 检验室、维修区、附属设备用房依托原有; 检验室、维修区、附属设备用房依托原有工程. 项目冬季采暖依托市政供暖; 项目冬季采暖依托市政供暖. - 3.2.2 生产设备 - 本项目主要生产设备见表3-2。 - 表3-2 主要生产设备一览表 编号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 空气压缩机; ASD57T; 1. 2; 空气压缩罐; B-Z/1.0; 2. 3; 圆筒筛; HA1650-1000-30-CH; 2. 4; 混合机; HA-6000-CH; 1. 5; 料仓; HA-3500-CH; 1. 6; 粉碎机; HA1650-1000-30/CH; 2. 7; 粒位机; 4. 8; 空位报警器; MBA-210; 8. 9; 打包机; CB 900G; 16. 10; 液体泵; PTK30-2; 2. 11; 风门; 2. 12; 汽车衡; SCS-60; 1. 13; 电子秤; 2. 14; 液体秤; HA-V400-CH; 1. 15; 配料秤; HA-5000-CH; 2. 16; 筒仓; TSC-H30-B2.5; 60. 17; 筒仓布袋式除尘器; TBLMF9; 60. 18; 脉冲式除尘器; TBLMFa15; 3. 散粮接受系统. 19; 脉冲式除尘器; TBLT20; 11. 20; 液压翻版; 60T; 1. 21; 提升机; 460×12302; 1. 22; 组合式清理筛; LKAA152A—2; 1. 23; 链式输送机; TKFT300; 1. 合计; 182台.

- 续表三  工程建设情况

- 3.2.3项目主要声源在厂区内所处的相对位置 - 表3-3 厂内主要声源位置一览表 声源; 厂内相对位置. 包装机; 东北侧. 搅拌机. 空压机. 破碎机. 制粒机. - 3.2.4 建设规模 - 年产10万吨反刍饲料生产线1条。原有项目的人工进料改成筒仓自动进料，原进料工序4名工人调至本项目工作，本厂区不新增员工。本项目年工作时间250天，日工作时间8小时。 产品名称; 环评; 实际. 反刍饲料; 10万吨; 10万吨. - 3.2.5 原辅材料 - 本项目原辅材料及能源消耗见表3-4。 - 表3-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 原辅材料. 1; 蛋白原料; 30800t; 棉粨、豆粨. 2; 能量原料; 64000t; 玉米、小麦、麸皮、次粉. 3; 微量元素（矿物元素类）; 5060t; 石粉、磷酸二氢钙、铜铁锰锌盐. 4; 维生素; 120t; 维生素A/D/E/K. 5; 豆油; 500t. 6; 饲料添加剂; 20t; 甜味剂、香味剂. 合计; 100500t. 能源消耗. 7; 水; 3025m3; 由市政自来水管网直接供给. 8; 电; 360000度; 市政供给. - 3.2.6 水源及水平衡 - 水源：项目用水由市政自来水管网供给。

- 续表三  工程建设情况

- 本项目无生产用水；原有项目的人工进料改为自动筒仓进料，原进料工序4名工人调至本项目工作，因此，本厂区不新增员工，即不增加生活用水。 - 3.3 工艺流程及主要污染工序 3.3.1工艺流程简述： ① 原料：主要分为块状、粉状的原料，还有少量液体的原料； ② 投料：本项目采用筒仓自动投料； ③ 粉碎：该工艺目的是将块状原料经粉碎粉碎后进入下一道工序； ④ 混合配料：即根据不同的产品对原料按照配比进行混合。 ⑤ 制粒：加工成粉状并经过配合的饲料，即全价饲料，通过制粒，可改善饲料的适口性，提高养分的消化率，避免动物挑食，减少浪费。在制粒过程中，一般要经过蒸汽热和压力的综合利用，这可使分类物质糊化、熟化，改善饲料的适口性，使养分更容易消化、吸收，从而提高其利用率。制粒后，体积变小，便于贮存、运输； ⑥ 包装：对各类产品分别进行包装后出厂销售。 3.3.2工艺流程及产污环节： - 工艺流程及产污环节如图3所示：

- 续表三  工程建设情况

原料入库 筒仓进料 粉碎 配料混合 制粒 筒仓进料 噪声 噪声 噪声 噪声 粉尘 粉尘 粉尘 热力公司蒸汽 粉尘 除尘器 除尘器 除尘器 除尘器 大气环境 大气环境 大气环境 大气环境 成品 图3 运营期工艺流程及产污环节图

项目地理位置

北

图1 项目地理位置图

图2  项目平面布置图

- 表四  环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施 - 4.1.1废水污染源及其治理措施 - 本项目运营后，主要承担饲料的生产加工，本项目道路、绿化等依托原有工程，项目无生产用水。 - 项目建成后不增加员工，员工生活污水经厂区化粪池处理后经市政污水管网排入杨凌污水处理厂，无生活污水增加。 - 4.1.2废气污染源及其治理措施 - 本项目为饲料加工，产生粉尘工序有散粮接收系统、进料、粉碎、配料、包装工序和厨房油烟等。 - 散粮接收系统 - 本项目散粮接受系统产生的粉尘经11套脉冲除尘器处理后经17m高排气筒排放。 2、进料 本项目进料采用筒仓自动进料，项目新建60个筒仓（筒仓高约45m、直径2.5m），在每个筒仓顶建一个布袋除尘器。 项目进料时每次只一个进料仓工作，不同时运行。筒仓高约45m，进料粉尘通过筒仓顶的布袋除尘器处理后排放。 3、粉碎、配料、包装 粉碎、配料、包装工序产生的粉尘，在每个产尘点分别安装脉冲式除尘器，经除尘器处理后通过15m排气筒引至高空排放。 - 油烟 厨房油烟经油烟净化器处理后排放。 - 表4-1 废气污染源及其治理措施一览表 - 废气名称; - 来源; - 治理设施; - 排气筒高度; - 排放去向; - 是否设置监测点/开孔. - 粉尘; - 散粮接受系统; - 脉冲除尘器; - 17m; - 大气; - 是. - 进料工序; - 布袋除尘器; - 45m; - 大气; - 否. - 粉碎、配料、包装工序; - 脉冲除尘器; - 15m; - 大气; - 是. - 油烟; - 食堂; - 油烟净化器; - 5m; - 大气; - 是.

- 续表四   主要污染物及防治措施

- 4.1.3噪声污染源及其治理措施 - 本项目的噪声主要来自空压机、包装机、破碎机、搅拌机、制粒机等机械设备运行时产生的噪声。通过选用新型低噪声设备、墙体隔声、减振处理等措施达到降噪效果。 - 表4-2 主要设备噪声源强及治理措施一览表 设备名称; 源强; 台数; 位置; 运行方式; 治理措施. 包装机; 70~80; 2; 二期生产车间; 间断; 选用低噪声设备、墙体隔声、减震处理等. 搅拌机; 70~80; 2; 间断. 空压机; 75~85; 2; 间断. 破碎机; 70~80; 2; 间断. 制粒机; 70~80; 1; 间断. - 4.1.4固体废弃物污染源及其治理措施 本项目不新增员工，项目产生的固体废弃物主要为饲料加工过程中除尘器回收的粉尘、机械设备维修产生的废棉纱、废机油等。 1、回收粉尘 本项目产生的粉尘主要成份为原料，项目安装除尘器，经除尘器回收的粉尘全部回用于生产。 2、危险固体废弃物 项目机械设备维护会产生少量废棉纱、废机油等，属于危险固体废弃物。危废产生量为1t/a，废物编号为HW08。 项目产生的危险废弃物统一收集，储存于危废暂存间。交由陕西环能精滤科技有限公司处理。 具体固体废物污染源与防治措施见表4-3。

- 续表四  主要污染物及防治措施

- 表4-3 固体废物污染防治措施一览表 污染工段; 主要成分及污染因子; 处理设施; 去向. 废气; - 散粮接收系统; - 粉尘; - 脉冲除尘器+17m排气筒; - 大气. - 进料工序; - 粉尘; - 45m筒仓顶布袋除尘器; - 大气. - 粉碎、配料、包装工序; - 粉尘; - 脉冲除尘器+15m排气筒; - 大气. 厨房; 油烟; - 油烟净化器; 大气. 废水; 员工生活; 生活污水：pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS; - 化粪池; 杨凌示范区污水处理厂. 噪声; 空压机、包装机、破碎机、搅拌机、制粒机; 噪声; - 选用新型低噪声设备、墙体隔声、减振处理; 达标排放. 固废; 收集粉尘; 一般固体废物; - 集中收集; 回用. 机械设备维护保养; 危险废物; - 分类收集和贮存; 交由陕西环能精滤科技有限公司处理. - 4.2 环保设施投资及“三同时落实”情况 - 4.2.1环保设施实际投资 - 为了能够顺利执行环保“三同时”制度，落实环保投资，该项目实际总投资约5547.15万元，环保实际总投资236.7万元，环保投资占总投资的4.3%。 - 环保设施投资一览表见表4-5。 - 表4-5 环保设施投资一览表 序号; 污染种类; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 1; 散粮接收系统粉尘; 11个脉冲除尘器+17m排气筒; 26. 2; 进料工序粉尘; 60个布袋除尘器; 187.5. 3; 粉碎、混合配料、包装工序粉尘; 3套脉冲除尘器+15m排气筒; 20. 4; 污水; 化粪池; 0; 依托原有. 5; 油烟; 油烟净化器; 0.2.

- 续表四  主要污染物及防治措施

- 续表4-5 环保设施投资一览表 序号; 污染种类; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 6; 危险废物; 交由陕西环能精滤科技有限公司处理; 1. 7; 企业环境污染控制; 环境监测与监督管理; 2. 合计; 236.7. - 4.2.2环保设施“三同时”落实情况 - 表4-6环保设施“三同时”落实情况一览表 污染种类; 环评; 实际; 备注. 废气; 散粮接收系统安装11套除尘器; 11个脉冲除尘器+17m排气筒. 进料工序粉尘安装60套除尘器; 60个布袋除尘器. 粉碎、混合配料、包装工序粉尘安装3套脉冲式除尘器+排气筒; 3套脉冲除尘器+15m排气筒. 天然气锅炉燃料燃烧废气安装排气筒; 未建. 食堂油烟未说明; 1套净化效率大于60%的油烟净化器. 废水; 锅炉软化系统产生的清下水依托原有工程的雨水管网; 未建锅炉，因此无锅炉软化系统产生的清下水. 噪声; 生产车间设备采用配套减震基础；厂房隔声等措施; 生产车间设备采用配套减震基础；厂房隔声等措施. 锅炉房采用配套的基础减震、软连接; 锅炉未建. 固体废物; 废机油、废棉纱收集在危险储存场所; 收集储存在危废间，交由陕西环能精滤科技有限公司处理.

- 表五 环评结论及批复要求

- 5.1环评结论 5.1.1 项目概况 建设项目位于杨凌示范区东环线以东、规划路以南（萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司现有厂区内）（地理位置图见附图1）。项目所在厂区东临杨凌富民饲料有限公司，南临饲料加工厂，西临东环线，隔东环线为陕西农标普瑞纳饲料公司，北临神农路，隔神农路为中威国际商贸汽配城。 项目主要建设内容：项目原有厂房总建筑面积为6080.71m2，主要包括生产区、仓储物流区、检验室、维修区、综合办公室、食堂、浴室、附属设备用房等。 本项目在原厂区内新建建筑面积6155.42m2，主要包括生产车间、库房、筒仓、锅炉房等，项目建成后形成1条年产10万吨反刍饲料生产线，并将原有工程中的进料工序由4个进料口进料改为筒仓自动进料。 5.1.2产业政策的相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》可知，饲料生产不属于鼓励类，亦不属于限制类和淘汰类，因此从产业结构的角度考虑本项目与国家的产业政策相符。 5.1.3 选址合理性分析 本项目位于杨凌示范区东环线以东、规划路以南（萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司现有厂区内），项目用地属一般工业用地,用地性质符合土地政策使用要求。本项目所产生的“三废”均能做到有效合理的处理，能够达标排放，对周围环境影响较小。本项目选址地理位置优越，交通便利，基础设施完善。项目区场地地势平坦，无矿物、文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素，因此，项目选址合理。 5.1.4建设项目所在地环境质量现状 1、环境空气质量现状 评价区周围环境空气中SO2、NO2的小时平均值、日平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；PM10日平均值均有超标现象，超标率为14.28%，最大超标倍数为0.1。

- 续表五  环评结论及批复要求

项目所在地区域环境空气中首要污染物为可吸入颗粒物。其成因主要与地处西北黄土高原，受大陆性季风气候影响产生大量自然尘和外来尘；同时与当地气候干燥，人为活动引起的二次扬尘有关；大量的建筑工地和建设用地，建筑施工扬尘加剧了环境空气中可吸入颗粒物的污染；道路交通扬尘也是可吸入颗粒物的主要来源。 - 声环境质量现状 项目所在地声环境南厂界昼间噪声值、东厂界、南厂界夜间噪声值能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；东厂界、西厂界、北厂界昼间噪声值、西厂界、北厂界昼间噪声值超过GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，超标原因： ①北厂界紧邻神农路东段、西厂界紧邻东环线，受交通噪声影响较大。 ②项目四周主要是生产加工企业，生产设备噪声也有一定影响。 5.1.5环境影响分析结论 - 大气环境影响分析结论 项目运营期废气源强主要为进料、粉碎、混合配料、包装工序产生的粉尘、天然气锅炉产生的燃料燃烧废气。 ①粉尘 本项目为饲料加工，产生粉尘的位置较多，主要为进料、粉碎、配料、包装工序；本项目进料采用筒仓自动进料，项目新建60个筒仓（筒仓高约40m、直径2.5m），分别在每个筒仓顶部安装除尘器，产生的粉尘经除尘器（除尘效率为99%）处理后排放，对外环境影响较小。 粉碎、配料、包装工序产生粉尘，项目在每个产尘点分别安装脉冲式除尘器（除尘效率为99%），经除尘器处理后经排气筒引至15m高空排放，各工序粉尘排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准限值，对周围大气环境影响较小。 ②天然气锅炉燃料燃烧废气 本项目运营时需要蒸汽由1台1t天燃气锅炉提供。燃气锅炉使用天然气作为燃料，天然气燃料燃烧废气经排气筒引至8m高空排放，污染物排放浓度满足GB13271-2014《锅

- 续表五  环评结论及批复要求

炉大气污染物排放标准》中大气污染物特别排放浓度限值，对外环境影响较小。 - 水环境影响分析结论 本项目运营后，主要承担饲料的生产加工，本项目不新增员工，道路、绿化等依托原有工程，项目用水主要为生产车间生产锅炉房用水，锅炉房排放的水污染物浓度较低，排房量约为225 m3，此部分废水作为清下水直接进入雨水管网，对地表水环境影响较小。 根据《陕西省城市节约用水管理办法》的相关规定，环评建议建设单位回用锅炉房产生的清下水，回用于厂区绿化、道路洒水等。 - 声环境影响分析结论 本项目建设运营后（夜间不生产），厂界昼间噪声南厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东、西、北厂界噪声预测值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，这主要是东、西、北厂界受交通噪声影响背景值较高。 - 固体废弃物环境影响分析结论 本项目不新增员工，项目产生的固体废弃物主要为饲料加工过程中除尘器回收的粉尘、机械设备维修产生的废棉纱、废机油等。 ①回收粉尘本项目产生的粉尘主要成份为原料，项目安装除尘器，经除尘器回收的粉尘全部回用于生产工序，不外排，对外环境影响较小。 ②危险固体废弃物项目机械设备维护会产生少量废棉纱、废机油等，属于危险固体废弃物，产生的危险固体废物统一贮存在符合危险废物贮存标准的容器中，有专人负责管理，定期交有危废处理资质的陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收，对外环境影响较小。 环评要求危险固体废弃物应设规范的临时贮存场所，临时储存场所必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。另外，按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，环评要求建设单位同时建立危险废物转移联单制度，完善管理制度，做好台账，保证危废得到安全合理处置。

- 续表五  环评结论及批复要求

5.1.6总结论 综上所述，项目建设符合国家产业政策，项目建成运行后，“三废”排放量小，建设单位在严格落实各项污染防治措施并做到污染物长期稳定达标排放的前提下，从环评技术角度分析，项目建设可行。 5.2 要求与建议 5.2.1建议 - 项目实施过程中，要认真落实污染防治措施，重点废气、噪声的防治措施。 - 教育员工增强环保意识、文明生产，将该过程中产生的污染降低到最低限度，并将清洁生产贯穿于整个生产过程中。 5.2.2要求 - 定期检修环保设备，确保达标排放。 2、车间做到合理管理，对生产设备的运行由专人负责，定期检查维修设备，做到防噪降噪。 5.3 杨凌示范区环境保护高新分局批复要求 1、你公司在建设和运营管理中，必须落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，严格做到污染物防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、项目建设期内，你公司严格按照杨凌示范区管委会有关控制扬尘和噪声污染规定，强化施工期管理，杜绝粗放式施工，严格落实建筑施工扬尘污染防治“六个百分百”措施，保障建设场地周边大气环境质量。安排好施工工期，严禁夜间施工，避免产生噪声扰民现象。 3、项目建成后，必须严格运行环保设施，确保各类污染物达标排放。 4、项目竣工试运行须报我局，试运行期满（不超过3个月）须向我局申办项目竣工环保验收手续。

- 表六  验收执行标准

- 根据该项目环境影响报告表及杨凌示范区环境保护局关于该项目环境影响报告表的批复，该项目竣工环保验收执行标准如下： - 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 - 废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - （3）本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 项目竣工环保验收监测执行标准及浓度限值见表6-1、6-2和6-3。 - 表6-1 废气污染物执行标准及浓度限值 - 排放源; - 进料工序; - 散粮接收系统; - 粉碎、混合配料、包装工序; - 厨房. - 污染物; - 颗粒物; - 油烟. - 排气筒高度（m）; - /; - 17; - 15; - /. - 排放浓度限值（mg/m3）; - 1.0; - 120; - 120; - 2.0. - 排放速率限值（kg/h）; - /; - 4.46 - (内插法计算); - 3.5; - 去除效率60%. - 执行标准及级别; - GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值要求; - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. - 表6-2 废水污染物执行标准及浓度限值 - 项目; - COD; - BOD5; - 氨氮. - 标准限值（mg/L）; - 300; - 150; - 25. - 执行标准; - 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准. - 项目; - SS; - pH; - 动植物油. - 标准限值（mg/L）; - 400; - 6~9（无量纲）; - 100. - 执行标准; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准.

- 续表六 验收执行标准

- 表6-3 厂界噪声执行标准及浓度限值 - 项目; - 标准限值dB（A）; - 执行标准及级别. - 厂界噪声; - 昼间; - 60; - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准. - 夜间; - 50.

- 表七  验收监测内容

- 7.1废气监测 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），设置10个监控点。分别为： - 1、验收监测期间，项目厂界无明显风向，在厂界四周设各1个监测点位，具体见图4“◎1、◎2、 ◎3 、◎4”标记处，监测内容见表7-1。 - 2、散粮接收系统产生的粉尘经过11套脉冲除尘器处理，其中6个除尘器的排气筒管道汇总成一个排气筒将处理后的粉尘引至楼顶排放，另外3个排气筒汇总、2个排气筒汇总，然后再合并成一个排气筒将处理后的粉尘引至楼顶排放。 - 分别在6个、3个、2个排气筒出口处设1个监测点位，具体见图4“●1、●2、●3”标记处，监测内容见表7-1。 - 粉碎、配料、包装过程中产生的粉尘经4个共3套脉冲除尘器处理后通过1个排气筒引至楼顶排放，在其出口处设1个监测点位，具体见图4“●4”标记处，监测内容见表7-1。 - 厨房产生的油烟经油烟净化器处理后排放，在油烟净化器进、出口分别设1个监测点位，具体见图4“●5、●6”标记处，监测内容见表7-1。 - 表7-1 废气监测内容 - 序号; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次. - 1; - 项目厂界外四周设4个监测点 - ◎1、◎2、 ◎3 、◎4; - 颗粒物; - 每天3次，连续2天. - 2; - 散粮接收系统11套脉冲除尘器共3个排气口 - ●1、●2、●3. - 3; - 粉碎、配料混合、包装工序3套共4个脉冲除尘器共1个排气口●4. - 4; - 油烟净化器进出口●5、●6; - 油烟; - 每天1次，连续2天. - 7.2废水监测 - 本项目无生产废水产生。员工为依托原有工程员工，未增加新员工。废水主要为厂区员工生活、办公产生的生活污水，生活污水在厂区化粪池处理后经市政污水管网

- 续表七  验收工作内容

- 排入杨凌示范区污水处理厂。 - 在项目区污水总排口设监测点，连续监测两天，每天四次，具体见图4中“★”标记处，监测内容见表7-2。 - 表7-2 生活污水监测内容 - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次. - 项目区污水总排口处; - pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS; - 连续监测2天，每天4次. - 7.3噪声监测 - 在项目东、西、南、北厂界外1米处共设4个噪声监测点，分别监测昼间、夜间厂界噪声。连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。具体位置见图4中“▲”标记处， - 噪声监测内容见表7-3。 - 表7-3 噪声监测内容一览表 - 类别; - 监测点位; - 监测位置; - 监测频次. - 厂界噪声; - ▲X1、▲X2、▲X3、▲X4; - 沿东、西、南、北厂界外，布设4个监测点; - 每天昼间、夜间各监测一次，连续2天. - 7.4固体废弃物检查内容 - 固体废弃物的调查内容主要包括：调查固体废弃物的产生量、去向。

X1 X2 X3 X4 1 2 3 4 5 1 2 4 3 6 图4 监测点位图 图例： ——废气无组织监测点位 ——除尘器排气口监测点位 ▲——厂界噪声监测点位 ★——污废水监测点位

- 表八  质量保证及质量控制

- 验收监测质量保证与质量控制 - 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： - 依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定进行。 - （2）水质样品的采样、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质 采样技术导则》（HJ 494-2009）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术要求进行。监测分析方法和使用仪器见表8-1。 - （3）废气监测严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量校准，监测分析方法和使用仪器见表8-1。 - （4）噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的规定进行，噪声测量仪符合《声级计电声性能及测量方法》（GB 3785-1983）的规定。测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝，监测分析方法和使用仪器见表8-1。 - （5）所有监测人员持证上岗，按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。 - （6）所有监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 - （7）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。 - 表8-1 监测分析方法和使用仪器 - 类别; - 监测因子; - 监测方法; - 使用仪器（出厂编号）; - 检出限/分辨率. - 生活污水; - pH; - 玻璃电极法GB/T 6920-1986; - pH计 - （600408N0014110699）; - 0.1（无量纲）. - SS; - 重量法GB 11901-1989; - LD510-1型多功能电子天平（110702）; - 4 mg/L. - 氨氮; - 纳氏试剂分光光度法 - HJ 535-2009; - 7200型可见光分光光度计（RR1406038）; - 0.025 mg/L.

- 续表八  质量保证及质量控制

- 续表8-1 监测分析方法和使用仪器 - 类别; - 监测因子; - 监测方法; - 使用仪器（出厂编号）; - 检出限/分辨率. - 生活污水; - BOD5; - 稀释与接种法HJ 505-2009; - SPX-250B111型生化培养箱（150409/02）; - 0.5 mg/L. - COD; - 重铬酸钾法HJ 828-2017; - TC-12 型COD恒温加热器（TC-2015031006）; - 4 mg/L. 动植物油; 红外分光光度法HJ 637-2012; 红外测油仪 (MO11503013); 0.01mg/L. - 废气; - 颗粒物; 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995; 7H-150C大气采样器（331504123）; 0.001 mg/m3. - 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; TH-880F型 （451504081）; /. - 噪声; - 厂界 - 噪声; - 工业企业厂界噪声测量方法GB12348-2008; - HS6288B型噪声频谱分析 - （09014182）; - 0.1 dB（A）.

- 表九  验收监测结果

- 9.1验收监测期间运行工况 - 本项目为反刍饲料生产，产品比较单一，因此运行工况按照产品产量来核算。验收监测期间项目生产工况见下表。 - 表9-1 生产工况一览表 - 日期; - 产品名称; - 设计年产量; - 实际日生产量; - 生产负荷%. - 2017.9.19; - 反刍饲料; - 10万吨; - 310 吨; - 77.5. - 2017.9.20; - 反刍饲料; - 10万吨; - 305 吨; - 76.2. - 9.2废水监测结果与评价 - 本项目废水为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入杨凌示范区污水处理厂。 - 在本项目厂区污水总排口进行pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS的监测，监测结果见表9-1。 - 表9-2 生活污水监测结果 单位（mg/L） - 监测因子; - pH(无量纲); - COD; - BOD5; - 氨氮; - 动植物油; - SS. - 2017.9.19; - 第一次; - 7.02 - 2017.9.19; - 286; - 72.3; - 15.9; - 1.73; - 36. - 第二次; - 6.97; - 263; - 75.3; - 16.2; - 2.25; - 44. - 第三次; - 7.04; - 243; 78.6; 15.5; 1.58; 35. - 第四次; - 7.11; - 287; 73.8; 15.6; 2.46; 47. - 平均值; - 7.04; - 270; 75.0; 15.8; 2.00; 40. - 2017.9.20; - 第一次; - 7.06; - 246; 77.3; 15.8; 1.44; 50. - 第二次; - 6.99; - 255; 82.1; 15.4; 2.07; 46. - 第三次; - 7.00; - 273; 78.2; 16.1; 2.38; 39. - 第四次; - 7.05; - 265; 78.7; 15.7; 1.59; 40. - 平均值; - 7.02; - 260; 79.1; 15.8; 1.87; 44. - 标准限值; - 6~9; - 300; 150; 25; 100; 400. - 根据表9-2可知，验收监测期间，项目生活污水中各监测因子排放浓度符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准（COD、BOD5、氨氮）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（pH、动植物油、SS）。

- 续表九  验收监测结果

- 9.3废气监测结果与评价 - 本项目在散料接收系统、进料、粉碎、配料和包装时，会产生粉尘。散料接收系统粉尘经11套脉冲除尘器处理；进料粉尘用60个布袋除尘器处理；粉碎、配料和包装粉尘用4个共3套脉冲除尘器处理，食堂油烟用油烟净化器处理。 - 厂界粉尘 - 对无组织排放的废气，在厂界四周设4个监测点位，进行颗粒物的监测。 - 散粮接收系统粉尘 - 散粮接收系统产生的粉尘经11套脉冲除尘器处理后，通过汇总后的3个排气筒引至楼顶排放，在3个排气筒出口分别设1个监测点位，进行颗粒物的监测。 - 3、粉碎、配料和包装粉尘 - 处理粉碎、配料和包装过程产生的粉尘经过4个共3套脉冲除尘器处理后，通过1个排气筒引至楼顶排放，在排气筒处设1个监测点位，进行颗粒物的监测。 - 油烟：油烟经油烟净化器处理，在净化器进出口进行监测。 - 监测结果见表9-3、9-4和9-5。 - 表9-3 无组织废气监测结果 - 监测点位; - 颗粒物（mg/m3）. - 2017.9.20; - 2017.9.19. - 第一次; - 第二次; - 第三次; - 第一次; - 第二次; - 第三次. - 厂界外西侧; - 0.215; - 0.235; 0.196; - 0.195; 0.215; 0.236. - 厂界外南侧; - 0.274; - 0.273; 0.275; - 0.253; 0.274; 0.255. - 厂界外东侧; - 0.254; - 0.255; 0.236; - 0.252; 0.313; 0.274. - 厂界外北侧; - 0.295; - 0.314; 0.294; - 0.272; 0.293; 0.254. - 标准限值; - 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0 mg/m3。. - 根据表9-3可知，验收监测期间项目废气中“颗粒物”无组织排放的最大浓度为0.314 mg/m3，测定结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”无组织排放监控浓度限值要求。

- 续表九  验收监测结果

- 表9-4 有组织废气监测结果 - 监测点位; - 脉冲除尘器出口1; - 脉冲除尘器出口2; - 脉冲除尘器出口3; - 4个共3套脉冲除尘器. - 排气筒高度及排放速率标准限值; - 17m，4.46kg/h; - 15m，3.5kg/h. - 2017.9.19; - 第一次; - 标干风量（m3/h）; - 9303.6; - 2108.1; - 9545.5; 4681.0. - 浓度(mg/m3); - 10.157; - 15.572; - 10.476; 8.569. - 排放速率（1.0×10-3kg/h）; - 94.50; - 32.83; - 100.00; 40.11. - 第二次; - 标干风量（m3/h）; - 9252.1; - 2052.9; - 9357.0; 4445.5. - 浓度(mg/m3); - 10.261; - 16.158; - 10.231; 8.596. - 排放速率（1.0×10-3kg/h）; - 94.94; - 33.17; - 95.73; 38.21. - 第三次; - 标干风量（m3/h）; - 9097.0; - 1931.4; - 9447.6; 4581.8. - 浓度(mg/m3); - 9.340; - 14.202; - 10.772; 8.859. - 排放速率（1.0×10-3kg/h）; - 84.97; - 27.43; - 101.77; 40.59. - 2017.9.20; - 第一次; - 标干风量（m3/h）; - 9106.7; - 2278.2; - 9689.2; 4350.0. - 浓度(mg/m3); - 9.844; - 16.092; - 10.469; 8.394. - 排放速率（1.0×10-3kg/h）; - 89.65; - 36.66; - 101.44; 36.51. - 第二次; - 标干风量（m3/h）; - 9108.6; - 2341.2; - 9550.1; 4623.3. - 浓度(mg/m3); - 10.391; - 14.875; - 10.058; 9.188. - 排放速率（1.0×10-3kg/h）; - 94.65; - 34.83; - 96.05; 42.48. - 第三次; - 标干风量（m3/h）; - 9152.4; - 2115.6; - 9312.4; 4620.0. - 浓度(mg/m3); - 10.652; - 15.752; - 10.219; 8.647. - 排放速率（1.0×10-3kg/h）; - 97.49; - 33.32; - 96.16; 39.95. - 标准限值; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限制要求:120mg/m3. - 根据表9-5可知，验收监测期间，项目排放的有组织废气颗粒物的测定结果符合《大

- 续表九  验收监测结果

- 气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”最高允许排放浓度限值要求。 - 表9-5 食堂油烟监测结果 单位：mg/m3 - 点位; - 时间; - 2017.9.19; - 2017.9.20. - 油烟机; - 进口平均浓度; - 3.86; - 3.63; - 2.83; - 4.38; - 4.41; - 4.04. - 出口平均浓度; - 0.96; - 0.99; - 0.88; - 1.05; - 1.17; - 0.90. - 处理效率（%）; - 75.2; - 72.7; - 68.9; - 76.0; - 73.5; - 77.7. - 标准限值; - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：2.0mg/m3 - 处理效率大于60%. - 根据表9-5可知，验收监测期间项目废气中“油烟”排放的最大浓度为1.17mg/m3，测定结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求且处理效率达到要求60%。 - 9.4厂界噪声监测结果与评价 - 本项目竣工验收期间厂界噪声监测结果见表9-6。 - 表9-6 噪声监测结果（Leq） - 监测点位; - 监测位置; - 监测日期; - 监测结果. - 昼间dB（A）; - 夜间dB（A）. - X1; - 厂界西侧; - 2017.9.19; - 57.0; - 48.5. - 2017.9.20; - 57.8; - 48.2. - X2; - 厂界南侧; - 2017.9.19; - 56.5; - 46.8. - 2017.9.20; - 55.6; - 46.1. - X3; - 厂界东侧; - 2017.9.19; - 53.8; - 45.7. - 2017.9.20; - 54.1; - 45.6. - X4; - 厂界北侧; - 2017.9.19; - 58.8; - 47.6. - 2017.9.20; - 58.5; - 46.5. - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; - 60; - 50. - 由表9-6的厂界噪声监测结果可以看出：在验收监测期间，该项目昼间厂界噪声范围在53.8～58.8 dB（A），夜间厂界噪声范围在45.6～48.5dB（A）。本项目的昼间、夜间厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准标准规定。 - 9.5固体废弃物调查结果 本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘及设备维护过程中产生的危险废物。 1、除尘器收集粉尘

- 续表九  验收监测结果

本项目除尘器收集的粉尘主要为原料粉尘，全部回用于生产。 2、危险废物 本项目的机械设备需定期进行维护保养，维护过程中替换下来的废机油、废抹布及废机油桶等由陕西环能精滤科技有限公司处理。 - 本项目的固体废物种类、属性、产污环节、产生量及处置去向见表9-7。 - 表9-7 固废处置情况表 - 固废种类; - 产污环节; - 固废属性; - 产生量; - 废物编号; - 处置去向. - 除尘器收集粉尘; - 散粮接收系统、进料系统、粉碎、配料、包装工序; - 一般废物; - 1t/a; - /; - 回用. - 废机油、废抹布、废机油桶; - 设备维护; - 危险废物; - 1t/a; - HW08; - 由陕西环能精滤科技有限公司处理.

- 表十  验收监测结论

- 10.1废水监测结果 - 本项目无生产废水产生，生活污水经厂区原有化粪池（项目建成后不新增员工）处理后通过市政污水管网排入杨凌示范区污水处理厂。 - 验收监测期间对厂区污水总排口进行监测，各污染因子排放浓度均符合黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - 10.2废气监测结果 - 项目产生的废气主要为散粮接收系统，进料，粉碎、配料、包装工序产生的粉尘和厨房油烟。验收监测期间，对其进行监测： - 1、对散粮接收系统产生的粉尘用11套脉冲除尘器处理后的颗粒物进行监测，其排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制要求。 - 2、对进料系统产生的粉尘用60套布袋除尘器处理后经排风扇无组织排放的颗粒物进行监测，其浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制要求。 - 3、对粉碎、配料、包装工序产生的粉尘经脉冲除尘器处理后通过15m排气筒排放的颗粒物进行监测，其浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制要求。 - 4、对厨房油烟净化器前后油烟浓度进行监测，其排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。 - 10.3噪声监测结果 - 在验收监测期间，经监测，项目厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 - 10.4固体废弃物 本项目产生的固体废物主要为生产过程除尘器收集的粉尘及设备维护过程中产生的危险废物。 - 除尘器收集粉尘：本项目除尘器收集的粉尘全部回用于生产，不外排。 （2）危险废物：本项目的机械设备需定期进行维护保养，维护过程中替换下来

- 续表十  验收监测结论

的废机油及废机油桶，均属于危险废物。 项目设备维修产生的废机油及废机油桶等由陕西环能精滤科技有限公司处理。

- 表11  本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| - 环保设施 | - 环评结论、要求 | - 环评批复要求 | - 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 废气防治措施 | 1、粉尘：本项目为饲料加工，产生粉尘的位置较多，主要为进料、粉碎、配料、包装工序；本项目进料采用筒仓自动进料，项目新建60个筒仓（筒仓高约40m、直径2.5m），分别在每个筒仓顶部安装除尘器，产生的粉尘经除尘器（除尘效率为99%）处理后排放，对外环境影响较小； 粉碎、配料、包装工序产生粉尘，项目在每个产尘点分别安装脉冲式除尘器（除尘效率为99%），经除尘器处理后经排气筒引至15m高空排放，各工序粉尘排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准限值，对周围大气环境影响较小。 2、天然气锅炉燃料燃烧废气:本项目运营时需要蒸汽由1台1t天燃气锅炉提供。燃气锅炉使用天然气作为燃料，天然气燃料燃烧废气经排气筒引至8m高空排放，污染物排放浓度满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中大气污染物特别排放浓度限值，对外 环境影响较小。 | 1、你公司在建设和运营管理中，必须落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，严格做到污染物防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、项目建设期内，你公司严格按照杨凌示范区管委会有关控制扬尘和噪声污染规定，强化施工期管理，杜绝粗放式施工，严格落实建筑施工扬尘污染防治“六个百分百”措施，保障建设场地周边大气环境质量。安排好施工工期，严禁夜间施工，避免产生噪声扰民现象。 3、项目建成后，必须严格运行环保设施，确保各类污染物达标排放。 4、项目竣工试运行须报我局，试运行期满（不超过3个月）须向我局申办项目竣工环保验收手续。 | - 1、散粮接收系统粉尘经11套布袋除尘器处理后引至17m高空排放排放； - 2、进料粉尘经45m高筒仓顶60个布袋除尘器处理后排放； - 3、粉碎、配料、包装工序产生粉尘,在每个产尘点分别安装脉冲式除尘器，经除尘器处理后经排气筒引至15m高空排放； - 4、项目运营所需蒸汽由旁边陕西华电杨凌热力有限公司公司引入，项目不设锅炉，因此无锅炉燃料燃烧废气； - 5、厨房油烟经油烟净化器处理后排放。 |
| - 废水防治措施 | - 本项目运营后，主要承担饲料的生产加工，本项目不新增员工，道路、绿化等依托原有工程，项目用水主要为生产车间生产锅炉房用水，锅炉房排放的水污染物浓度较低，排房量约为225 m3，此部分废水作为清下水直接进入雨水管网，对地表水环境影响较小。 - 根据《陕西省城市节约用水管理办法》的相关规定，环评建议建设单位回用锅炉房产生的清下水，回用于厂区绿化、道路洒水等。 |  | - 项目运营所需蒸汽由旁边陕西华电杨凌热力有限公司引入，项目不设锅炉，因此无锅炉房排放废水。即本项目无废水产生。 |

- 续表11 本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| - 环保设施 | - 环评结论、要求 | - 环评批复要求 | - 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 噪声防治措施 | - 本项目建设运营后（夜间不生产），厂界昼间噪声南厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东、西、北厂界噪声预测值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，这主要是东、西、北厂界受交通噪声影响背景值较高。 |  | - 本项目夜间不生产，对较大噪声源进行基础减振、厂房隔声等措施。 |
| - 固体废弃物防治措施 | - 本项目产生的粉尘主要成份为原料，项目安装除尘器，经除尘器回收的粉尘全部回用于生产工序，不外排，对外环境影响较小。 |  | - 除尘器收集的粉尘全部收集回用于生产。不外排。 |
| - 危险废弃物防治措施 | - 项目机械设备维护会产生少量废棉纱、废机油等，属于危险固体废弃物，产生的危险固体废物统一贮存在符合危险废物贮存标准的容器中，有专人负责管理，定期交有危废处理资质的陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收，对外环境影响较小。 |  | - 项目机械设备维护产生的废机油桶、废机油等危险废物由陕西环能精滤科技有限公司处理。 |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：陕西瑞诚检测技术有限公司                       填表人（签字）：                       项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  |  | 萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 杨凌示范区神农路东环线以东（萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司现有厂区内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  |  | C1320饲料加工 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | - 改 扩 建 □ 技 术 改 造 □ 新 建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  | 10万t/a |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2016年4月 |  | 实际生产能力 |  |  | / |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2017年4月 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 5547.15 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 234 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 4.2 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杨凌示范区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 杨管环批复【2015】26号 |  |  |  | 批准时间 |  | 2015年10月 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  | 杨凌示范区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | 布勒（常州）机械有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 九冶建设有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 陕西瑞诚检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  | 5547.15 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 236.7 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 4.3 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 233.7 |  | 噪声治理（万元） |  |  | 0 | 固废治理（万元） |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 |  | 其它（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | t/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | Nm3/h |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2000h/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 萨诺（杨凌）动物营养有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 710065 | 联系电话 |  |  | 15332300493 |  |  |  | 环评单位 | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程 实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) |  | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增 减量 (12) |  |
|  |  | 废水 |  |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 | 0.26 |  |  | 0 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  | 6.062 |  | 47.083 |  |  |  |  | / | / |  | 0.03 |  |  |  | 6.092 | 6.092 |  |  | +0.03 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

- 附件目录

- 附件1：建设项目环评批复

- 附件2：杨凌示范区环境保护局关于萨诺（杨凌）现代动物营养有限公司二期工程项目竣工环境保护验收监测（调查）委托单

- 附件3：危险废物委托处置合同书

- 附件4：工况调查表

- 附图目录

- 附图  现场照片